环境应急预案编号：2020-04

环境应急预案版本号：1.0版

苏州大学附属儿童医院（景德路院区）

突发环境事件应急预案

苏州大学附属儿童医院

二〇二〇年四月

颁布令

为了全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范应急管理工作，提高突发事件的应急救援反应速度和协调水平，增强综合处置突发事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，保障医院员工和公众的生命安全，最大限度地减少财产损失、环境破坏和社会影响，实现可持续发展，根据国家相关法律、法规的要求，本单位编制了《苏州大学附属儿童医院（景德路院区）突发环境事件应急预案》，现予颁布实施，本单位全体员工必须认真学习，深入领会，切实贯彻执行。

签署人：

（签字盖章）

目 录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.2.1法律法规	1

1.3适用范围	3

1.3.1适用范围	3

1.3.2突发环境事件类型、级别	4

1.4应急预案体系	4

1.5工作原则	7

2基本情况	9

3环境风险源与环境风险评价	15

3.1环境风险源识别	15

3.1.1物质风险识别	15

3.1.2生产过程潜在风险识别	17

3.1.3储运设施风险识别	17

3.1.4辅助设施环境风险识别	17

3.1.5环保工程环境风险识别	17

3.2最大可信事故	17

3.3事故可能产生的直接、次生和衍生后果分析	18

3.5环境风险评价结果	19

3.6环境风险等级	19

4环境应急能力评估	20

4.1医院现有事故防范措施分析	20

4.1.1消防能力	20

4.1.2污水储存、转输能力	21

4.1.3雨水系统截流能力	21

4.1.4环保管理及监测能力	21

4.2医院现有应急物资能力	21

4.3医院现有应急队伍能力评估	22

4.4医院现有风险防范措施不足之处及补充建议	23

5组织机构及职责	24

5.1组织体系	24

5.2应急组织机构组成及职责	24

5.2.1应急组织机构组成	24

5.2.3应急救援人员日常职责	25

5.2.4指挥机构成员单位主要职责	26

6预防与预警	29

6.1环境风险源监控	29

6.2预警行动	31

6.3报警、通讯联络方式	32

7信息报告与通报	34

7.1向单位内部报告	34

7.2向当地人民政府及环保部门的信息上报	34

7.3向周边敏感目标信息通报	34

7.4事件报告内容	35

7.5被报告人及相关部门、单位的联系方式	35

8应急响应与措施	37

8.1分级响应机制	37

8.2应急措施	39

8.3应急联动体系	49

8.4应急处置卡	49

8.5应急监测	51

8.6应急终止	53

8.7应急终止后的行动	54

8.8与苏州姑苏区应急预案及应急措施的衔接	54

9后期处置	56

9.1善后处置	56

9.2保险	56

10应急培训和演练	57

10.1应急培训	57

10.2预案演练	58

11奖惩	60

11.1奖励	60

11.2责任追究	60

12保障措施	61

12.1内部保障	61

12.2外部救援	62

13预案的评审、备案、发布和更新	63

13.1预案评审	63

13.3预案发布与发放	63

13.4应急预案的修订	63

14预案的实施和生效时间	65

附则	66

1名词术语定义	66

2应急预案的管理和更新	67

3应急预案的实施日期	67

- 1总则

突发环境事件应急预案是本单位为预防、预警和应急处置突发环境事件或由安全事故产生的次生、衍生的各类突发环境事件而制定的应急预案。应急预案规范了本单位应对突发环境事件的应急机制，提出了本单位突发环境事件的预防预警、应急处置程序和应对措施，完善了本单位救援抢险队伍与所在区域环境应急管理部门应急机制的衔接和联动，为本单位有效、快速应对环境污染，保障区域环境安全提供科学的应急机制和措施。

- 1.1编制目的

为建立健全突发环境事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发性环境污染事件的危害，提高本单位环境保护方面人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发性环境污染和生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事件，指导和规范突发性环境污染和生态破坏事件的应急处理工作，维护社会稳定，以最快的速度发挥最大的效能，将环境污染事件造成的损失降低到最小程度，最大限度地保障人民群众的身体健康和生命安全，根据本单位的实际情况，特制定本预案。

本单位编制完成了本环境污染事件应急预案，作为本单位事故状态下环境污染应急防范措施的实施依据，切实加强和规范本单位环境风险源的监控和环境污染事件应急的措施。

- 1.2编制依据

- 1.2.1法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第九号，2014.4.24通过，2015.1.1施行）；

2、《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第69号，2007.8.30通过，2007.11.1施行）；

3、《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号，2017年6月27日通过，2018.1.1施行）；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第31号，2015.8.29修订通过，2018.10.26二次修订通过）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）

6、《突发环境事件应急预案管理办法》(部令第34号，2015.6.5施行)；

7、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

8、《重点监管危险化工工艺目录》安监总管三〔2013〕3号；

9、《江苏省突发事件应急预案管理办法》（苏政办发[2012]153号）；

10、《环境信息公开办法（试行）》（国家环境保护总局令第35号）；

11、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号），2014年8月31日；

12、《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第29号），2019年04月23日修正；

13、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发[2012]77号）；

14、《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

15、《突发环境事件应急管理办法》，部令第34号，2015年6月5日施行；

16、《危险化学品安全管理条例》，2011年国务院令第591号，2013年修正；

17、《重点监管危险化学品安全措施及应急处置原则》（国家安全生产监督管理总局）；

18、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号），2011年10月17日；

19、《危险化学品目录》（2018版）；

20、《国家危险废物名录》（2016年）；

21、《国家突发环境事件应急预案》（国办函【2014】119号）自2014年12月29日起实施；

22、《国家突发公共事件总体应急预案》，2006年1月；

23、《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发〔2006〕24号）；

24、《突发环境事件信息报告办法》（国家环境保护部第17号令，2011年5月1日起施行）；

25、关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（国家环境保护部，环发[2015]4号，2015.1.9）；

26、关于印发《企业事业单位突发环境应急预案评审工作指南（试行）》的通知（环境保护部办公厅，环办应急〔2018〕8号）

27、省政府办公厅关于印发《江苏省突发环境事件应急预案》的通知（苏政办函[2020]37号）；

28、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）江苏省环境保护厅苏环办〔2009〕161号；

29、《关于深化推进环境应急预案规范化管理工作的通知》（苏环办[2012]221号）；

30、《关于企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理有关事项的通知》（苏环办〔2015〕224号）；

31、《关于深入推进重点环境风险企业环境安全达标建设的通知》（苏环办【2016】295号）；

32、《关于印发江苏省企业环境安全隐患排查治理及重点环境风险企业环境安全达标建设工作方案的通知》（苏环办[2017]74号）；

33、《关于印发企业事业单位突发环境应急预案评审工作指南（试行）的通知》；

### 1.2.2技术规范

1、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

2、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

3、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

5、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

6、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

7、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

8、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）（DB32/1072-2018）；

9、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018-试行）；

- 1.3适用范围

- 1.3.1适用范围

本预案不包括疾病防控、生物安全事故和辐射安全事故风险，适用范围如下：

1、医院内废水、固废（包括危险废物）、危险化学品、有毒化学品等环境污染破坏事件；

2、在贮存、使用和处置过程中因有毒有害化学品的泄漏、扩散所造成的突发性环境污染事件；

3、易燃易爆化学品外泄造成爆炸而产生的突发性环境污染事件；

4、医院的污染防治设施等因素发生意外事故造成的突发性环境污染事故；

5、其他突发性环境污染事件应急处理，不包括生物安全事故和辐射安全事故风险。

6、本应急预案使用区域为医院内部所有范围。

7、周围单位突发环境事件引发的次生、伴生环境风险。

8、因遭受自然灾害而造成的可能危及人体健康的环境污染事件。

- 1.3.2突发环境事件类型、级别

根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，本单位突发环境事件主要为环境污染事件，如下：

1、环境污染事件（即水污染事件、固体废弃物污染事件、危险化学品和废弃化学品污染事件、农业环境污染事件等）；

2、生态环境破坏事件。

根据本单位的生产和原辅料的使用情况判断，本单位可能发生的突发性环境污染事件为泄漏、火灾。

依据《国家突发环境事件应急预案》、《江苏省突发环境事件应急预案》，并按照本单位突发环境事件严重性和紧急程度，依据其可能造成的环境危害程度，影响范围、控制事态的能力以及需要调动的应急资源，波及范围、影响大小，将本单位可能发生的突发环境事件划分为两个级别，具体划分如下：

（1）较大环境事件（Ⅰ级）：因环境污染事故影响超出院区范围，临近的单位受到影响，或者产生连锁反应，影响院区之外的周围地区。

（2）一般环境事件（Ⅱ级）：因环境污染事故的有害影响局限在科室内部，并且可被现场的操作者遏制和控制在院区局部区域内。

- 1.4应急预案体系

本单位应急预案体系由本单位根据有关法律、法规、规章、上级人民政府及其有关部门要求，针对本单位的实际情况制定本单位环境突发事件总体应急预案，不单独制定各单项应急预案。

本应急预案针对医院内发生的突发环境事件制订了应急预案和现场应急处置方案，并明确了事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责，明确了医院内部各部门、政府及各相关部门的联系与衔接。

本单位突发环境事件应急预案是苏州市姑苏区突发环境事件应急预案的下级预案，当突发环境事件级别较低（一般环境风险Ⅱ级）时，启动本单位突发环境事件应急预案，当突发环境事件级别较高（较大环境风险Ⅰ级）时，启动本单位突发环境事件应急预案的同时及时上报政府部门，由政府部门同时启动姑苏区突发环境事件应急预案，姑苏区突发事件应急预案与本单位突发环境事件应急预案在内容上有着互补关系，前者为纲后者为目，前者更注重对于环境风险应急工作的统筹安排，在大方向上指导姑苏区的环境风险应急救援工作的顺利展开；而后者则更强调具体的突发环境事件的救援与处理。在突发环境事件的处理处置过程中，姑苏区应急预案起着指导和协调作用，通过规定应急救援指挥中心的建立、立、界定事件等级、给出姑苏区内外各种救援力量的组织与协调、确定姑苏区应急救援物质与设备、指导应急疏散等内容，在更高的层面上为展开应急救援工作提供指南，使得应急救援工作在一定的体系内有条不紊的展开。而本单位件可能原因以及处理措施等指导具体的应急救援行动。姑苏区——医院两级应急预案通过这种功能上的互补，能充分保障姑苏区应急救援工作的顺利开展。

本次应急预案体系见图1-1与图1-2。

突发环境风险事件

综合协调组、应急监测组、安全警戒组、抢险救灾组、医疗救护组

信息发布组

专家咨询组

成立苏州姑苏区应急救援指挥部

成立医院应急救援指挥部

成立相应的应急救援中心

苏州姑苏区突发环境事件应急预案

现场人员核查控制

事件升级

医院突发环境事件应急预案

通讯组

指挥中枢

外部救援

外部救援队

外部医疗队

外部监测队

结束

内部救援

图1-1应急预案体系流程图

图1-2应急预案体系流程图

- 1.5工作原则

本单位在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

1、以人为本、预防为主、减少危害原则

加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

2、统一领导、分级负责原则

接受政府环保部门的指导，使本单位的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强本单位各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，层层落实责任制的组织原则，增强企业应对突发环境事件的责任感，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

3、企业自救、属地管理原则

企业自救、属地管，强化企业员工环境意识，定期开展应急演练，提高员工事故和应急救援的自救能力。采取有效措施，保证生产设备及污染治理设施处在良好运行状态。

4、整合资源、联动处置原则

积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，充分依靠各级领导、专家和广大人民群众，发挥社会力量的基础性作用，及时获取事故充分而准确的信息，跟踪研判，果断决策。加强应急指挥网络建设，建立突发环境事件快速反应机制，保证预警、响应、处置等环节紧密衔接，及时采取一切有效措施，果断、准确处置。

5、保护环境优先。

在实施救援过程中，应先对已被破坏的环境进行有效的控制，然后改善环境，使其达到安全、环保化，不要因急于救援继续破坏原来的环境，从而造成新的环境污染事故发生或增加救援难度。

- 2基本情况

## 2.1医院基本情况

苏州大学附属儿童医院（景德路院区）位于苏州市姑苏区景德路303号，成立于1959年，占地面积1.68万平米，建筑面积34459.33平方米，日接待门诊量2300人次，住院病床床位521张，是一所集医教研防为一体的三甲儿童专科医院。

全院职工约1826人，年运行365天，三班制，全院工作时间8760h。。

本单位基本信息见表2-1，现有项目主要环保手续汇总情况见表2-2。

表2-1  本单位基本信息表

| 企业性质 | 事业单位法人 | 所在街道（镇） | 金阊街道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 汪健 | 所在社区（村） | 养育巷社区 |
| 组织机构代码 | 123200004660066745 | 邮政编码 | 215002 |
| 联系电话 | 0512-80967308 | 职工人数 | 1826 |
| 企业规模 | 大型 | 占地面积 | 16800m2 |
| 主要原料 | 尿素、尿素氮、丁酸脱氢酶等 | 所属行业 | Q8415专科医院 |
| 主要产品 | —— | 经度坐标 | 120°36′30.89" |
| 联系人 | 李军 | 纬度坐标 | 31°18'42.95" |
| 联系电话 | 18914039226 | 历史事故 | 无 |

表2-2 本单位现有项目主要环保手续汇总表

| 序号 | 名称 | 类型 | 环评批复时间及档案号 | 环保工程验收时间及档案号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州市儿童医院新建综合病房楼项目 | 报告表 | 1998.8.26 | 2001.6.10 |
| 2 | 苏州大学附属儿童医院门诊综合楼项目 | 报告表 | 2004.3.2 苏环建[2004]157号 | 2007.8 |

## 2.2环境风险源基本情况

根据医院实际运营情况，医院运营过程中涉及的原辅材料使用量及存储量情况详见下表。

表2-3本单位原辅材料年用量及最大储存量情况表

| 使用科室 | 名称 | 年耗量 | 最大存储量 | 存储方式 | 存储场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验科 | 尿素检测试剂盒 | 3.36L | 0.8L | 300ml/盒 | 检验科 |
|  | 丁酸脱氢酶 | 3.3L | 0.6L | 液态，瓶装，规格R1:4*60ml；R2：4*15ml | 检验科 |
| 污水站 | 片碱 | 0.5t | 500kg | 25kg/袋装 | 污水处理站 |
|  | 盐酸 | 12t | 3t | 3m3/罐 | 污水处理站 |
|  | 氯化钠 | 5t | 1t | 25kg/袋装 | 污水处理站 |
| 所有科室 | 液氧 | 83710kg | 2.8m3 | 3m3/罐 | 门诊与二号楼之间 |

表2-4 仪器设备一览表

| 序号 | 名 称 | 规格（型号） | 数量（台/套） | 是否为淘汰类落后生产工艺装备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GE64排全身CT | LightSpeed | 1台 | 否 |
| 2 | 飞利浦直接数字化成像系统 | STD-I0501029 | 1台 | 否 |
| 3 | 柯达数字放射成像系统 | DR7500 | 1台 | 否 |
| 4 | 全自动生化分析仪 | 7600-010 | 1台 | 否 |
| 5 | 多功能数字化X线机(数字胃肠机) | GMMOPERA800mA(D.S) | 1台 | 否 |
| 6 | 超声诊断扫描仪 | GEIVIDTD | 1台 | 否 |
| 7 | 东芝彩超 | TUS-400 | 1台 | 否 |
| 8 | 奥林巴斯电子胃肠镜系统 | CV-290 | 1台 | 否 |
| 9 | 奥林巴斯支气管内窥镜系统 | CV-290 | 1台 | 否 |
| 10 | 呼出气体分析仪 | SC | 1台 | 否 |
| 11 | 气道过敏反应测试系统 | Astograph-21 | 1台 | 否 |
| 12 | 奥林巴斯电子支气管镜 | BF-XP290 | 1台 | 否 |
| 13 | 奥林巴斯电子肠镜 | CF-2401 | 1台 | 否 |
| 14 | 呼吸阻抗综合测量装置 | MosrGraph-01 | 1台 | 否 |
| 15 | 肺功能仪 | MasterScreenPaed | 1台 | 否 |
| 16 | 康迪多导睡眠测量仪 | Grael | 1台 | 否 |
| 17 | 电子支气管镜(二区.三区共用) | —— | 1台 | 否 |
| 18 | 脉动真空灭菌器 | XGIDWB-1.2B | 1台 | 否 |
| 19 | 尿沉渣机 | UF-1000i | 1台 | 否 |
| 20 | 细胞遗传学工作站 | DytoVision-AL | 1台 | 否 |
| 21 | 全自动生化分析仪 | 7020 | 1台 | 否 |
| 22 | 强生支气管镜自动清洗机 | ENDOCLENS-NS127000 | 1台 | 否 |
| 23 | 奥林巴斯电子结肠镜 | CF-H290I | 1台 | 否 |
| 24 | SYSMEX全自动尿有形成份分析仪 | UF-500i | 1台 | 否 |
| 25 | 奥林巴斯电子胃镜 | GIF-H290 | 1台 | 否 |
| 26 | 奥林巴斯电子支气管镜 | PCF-H290DI | 1台 | 否 |
| 27 | 奥林巴斯电子支气管镜 | BF-P260F | 1台 | 否 |
| 28 | 奥林巴斯电子支气管镜 | BF-XP260F | 1台 | 否 |
| 29 | 环氧乙烷灭菌器（附：封口机） | 3M.5XL | 1台 | 否 |
| 30 | 新华支气管镜清洗工作站 | Center-R5 | 1台 | 否 |
| 31 | 一氧化氮测定系统 | NIOX | 1台 | 否 |
| 32 | 呼吸机 | Draeger Ev | 1台 | 否 |
| 33 | 爱尔博冷冻治疗仪 | CA | 1台 | 否 |
| 34 | 西门子呼吸机 | Servo-i | 1台 | 否 |
| 35 | 杰西阳升睡眠呼吸监测系统 | RS-611 | 1台 | 否 |
| 36 | 奥林巴斯电子胃镜 | GIF-XP260NS | 1台 | 否 |
| 37 | 奥林巴斯电子胃镜 | GIF-Q260 | 1台 | 否 |
| 38 | GE呼吸机 | Engstrom | 1台 | 否 |
| 39 | GE呼吸机 | Engstrom | 1台 | 否 |
| 40 | MMMS便携式食道PH监测仪 | Ohmega | 1台 | 否 |
| 41 | 康迪多导睡眠脑电记录仪 | E Series EEG/PSG | 1台 | 否 |
| 42 | 临床超声骨密度仪 | —— | 1台 | 否 |
| 43 | 肺功能仪 | MasterScreen | 1台 | 否 |
| 44 | 柯达CR系统 | KODAK POC CR | 1台 | 否 |
| 45 | 迈柯唯呼吸机（带空压机） | Servo-s | 1台 | 否 |
| 46 | SOMNO多导睡眠记录仪 | screen plus PSG-1 | 1台 | 否 |
| 47 | 全自动清洗消毒器 | EASY-480SD | 1台 | 否 |
| 48 | 奥林巴斯电子胃镜 | XQ-260 | 1台 | 否 |
| 49 | 肺功能仪模块 | MasterScreen | 1台 | 否 |
| 50 | 奥林巴斯电子支气管镜 | —— | 1台 | 否 |
| 51 | 德尔格呼吸机 | Oxylog3000P1 | 1台 | 否 |
| 52 | 机动门安瓿灭菌器(含空压机) | XGI.ODB-1.2BB(双扉) | 1台 | 否 |
| 53 | 科宝全自动尿液分析仪 | KL | 1台 | 否 |
| 54 | 尼德克非接触式眼压计 | NT-530P | 1台 | 否 |
| 55 | 反渗透水处理系统 | DROS-10ADFc | 1台 | 否 |
| 56 | 3M显示器 | AM-QX21-A9300 | 1台 | 否 |
| 57 | 飞利浦移动式诊断X射线系统 | —— | 1台 | 否 |
| 58 | 尼德克综合验光仪 | AOS1500/CP | 1台 | 否 |
| 59 | 费森尤斯透析机 | 4008S | 1台 | 否 |
| 60 | 雷意激光治疗仪 | LS-600 | 1台 | 否 |
| 61 | 金宝连续性血液净化装置（赠送） | Prismaflex | 1台 | 否 |
| 62 | 美国除颤起博心电血氧监护仪 | ZOLLM-CCT（含升级） | 1台 | 否 |
| 63 | 核酸蛋白测定仪（美国伯乐） | —— | 1台 | 否 |
| 64 | 纯水机 | TCHQ-RO/600 | 1台 | 否 |
| 65 | 重症监护监控对讲系统设备 | LightSpeed | 1台 | 否 |
| 66 | GE64排全身CT | STD-I0501029 | 1台 | 否 |
| 67 | 飞利浦直接数字化成像系统 | DR7500 | 1台 | 否 |
| 68 | 柯达数字放射成像系统 | 7600-010 | 1台 | 否 |
| 69 | 全自动生化分析仪 | GMMOPERA800mA(D.S) | 1台 | 否 |
| 70 | 多功能数字化X线机(数字胃肠机) | GEIVIDTD | 1台 | 否 |
| 71 | 超声诊断扫描仪 | TUS-400 | 1台 | 否 |
| 72 | 东芝彩超 | CV-290 | 1台 | 否 |
| 73 | 奥林巴斯电子胃肠镜系统 | —— | 1台 | 否 |

## 2.3运营流程及三废治理情况

### 2.3.1运营工序

图2-1 儿童医院运营期流程图

图2-2 医疗废水处理工艺流程图

医院运营期三废主要为生活污水、医疗废物、医疗废水和生活垃圾。

### 2.3.2三废治理情况

1、水污染物情况

项目废水主要为生活污水（含食堂废水）、医疗废水。

全院生活污水（含食堂废水）、医疗废水共产生290m3/d，其中食堂污水经隔油池处理后排入院内污水管网到急诊楼化粪池处理，后与其他污水一同通过污水管道到污水处理站处理，最终进入苏州城东污水处理厂处理，尾水排入苏州护城河。经自行监测可知，废水排放满足接管要求。

2、大气污染物情况

医院废气主要为食堂油烟废气、污水处理站废气。食堂油烟经油烟净化装置处理后，分别由2根6m高排气筒排放。污水处理站废气经恶臭治理系统（水洗）处理后，由6m高排气筒排放。经检测可知，废气可达标排放。

3、固体废物情况

本单位产生的固体废物产生及处理情况见下表。

表2-5 本单位固废产生处理情况表

| 固废名称 | 产生工序 | 产生量t/a | 固废编号 | 最大储存量t/a | 接收及处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物 | 门诊、急诊、病房等 | 90 | HW01（831-001-01）、HW01（831-002-01）、HW01（831-003-01） | 1.4 | 苏州市悦港医疗废物处置有限公司 |
| 污水站污泥 | 废水处理 | 2.27t/3a | HW01（831-001-01） | 2.27 | 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司 |

- 3环境风险源与环境风险评价

- 3.1环境风险源识别

根据风险评估结果，本单位生产、加工、运输（厂内）、使用、贮存、处置等涉及危险物质的生产过程，以及其它公辅和环保工程所存在的环境风险源情况如下。

- 3.1.1物质风险识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）和《常见化学危险品手册》等相关标准，对本项目运输、储运物质的有毒有害性、易燃易爆性进行识别。物质危险性判定标准见表3.1-1，化学物质急性毒性分级见表3.1-2。

表3.1-1 物质危险性标准

| 物质 类别 | 等级 | LD50（大鼠经口）mg/kg | LD50（大鼠经皮）mg/kg | LC50（小鼠吸入、4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | ＜5 | ＜1 | ＜0.01 |
|  | 2 | 5＜LD50＜25 | 10＜LD50＜50 | 0.1＜LC50＜0.5 |
|  | 3 | 25＜LD50＜200 | 40＜LD50＜400 | 0.5＜LC50＜2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可燃气体——在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物：其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质 |  |  |
|  | 2 | 易燃液体——闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |  |  |
|  | 3 | 可燃液体——闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（高温高压下）可引起重大事故的物质 |  |  |
| 爆炸性 物质 |  | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |  |  |

表3.1-2  化学物质急性毒性分级

| 毒性级别 | （大鼠经口）LD50/（mg/kg） | 6只大鼠吸入4h死亡2-4只的含量LC50/（mg/kg） | 兔涂皮时LD50/（mg/kg） | 对人可能致死量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （g/kg） | 总量/g（60kg体重） |
| 剧毒 | ＜1 | ＜10 | ＜5 | ＜0.05 | ＜0.1 |
| 高毒 | 1-50 | 10-100 | 5- | 0.05- | 3 |
| 中等毒 | 50-500 | 100-1000 | 44- | 0.5- | 30 |
| 低毒 | 500-5000 | 1000-10000 | 350- | 5- | 250 |
| 微毒 | 5000-15000 | 10000-100000 | 2180- | 15- | 1000- |
| 基本无毒 | 15000以上 | 100000以上 | — | — | — |

注：摘自《化学物质毒性全书》。

本单位所涉及到的主要化学品有盐酸等，与本项目有关的化学品危险特性见表3.1-3。

表3.1-3 主要危险物料的危害特性及控制指标表

| 序号 | 名称 | 易燃易爆性 |  |  | 毒性 | 毒性级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 沸点(℃) | 闪点(℃) | 燃烧爆炸性 |  |  |
| 1 | 盐酸 | -85.0 | -- | 不燃 | LC50：4600mg/m3，（1小时（大鼠吸入）） | 低毒 |
| 2 | 氢氧化钠 | 1390 | -- | 不燃 | —— | 无毒 |
| 3 | 氯化钠 | 1461 | -- | 不燃 | LD50（大鼠口服）:3000mg/kg，LD50（兔经皮）：＞10000mg/kg | 低毒 |

注：上表中“--”指无相关资料或无意义。

- 3.1.2生产过程潜在风险识别

本单位运营过程中存在的潜在风险主要为火灾爆炸、泄漏等，主要原因可归结为工艺失控、设备故障、规章制度及操作规程执行不力、人员操作不当等。

（1）运营过程中会产生医疗废水，若废水处理设施出现故障，则会导致水污染物外排，对周边地表水产生一定影响；

- 3.1.3储运设施风险识别

（1）盐酸储罐由于容器质量问题破裂造成物料泄露，若不及时堵漏、收集处置，则可能会对周边地表水造成影响；

（2）废药品暂存于危废仓库，若搬运过程发生泄漏，引发地表水与地下水污染；

（3）危险化学品具有一定的毒性，员工在装卸、运输中，如发生泄漏、未穿戴劳动防护用品、误食，都将会造成中毒事故的发生；

- 3.1.4辅助设施环境风险识别

（1）供电系统

医院目前为双路供电，可全年稳定供电，供电系统主要风险因素是电气设备的火灾爆炸事故和人员的触电，从而引发的突发环境事件。

（2）消防系统

消防系统有高压水泵、稳压水泵组成的水消防系统和低倍泡沫灭火系统。主要危险有害因素有水泵运行时产生的噪声、转动部件引起的机械伤害及漏电引起的触电事故等。

- 3.1.5环保工程环境风险识别

项目废水主要为医疗废水、职工生活污水等，医疗废水和生活废水采用污水处理站处理后，经市政管网接入苏州城东污水处理厂处理，若污水处理站故障导致污水直接排入污水管网，对污水处理厂有一定影响。

危险废物贮存仓库可能发生燃烧或泄漏事故，泄露液体及消防尾水可能会污染周边地表水。

- 3.2最大可信事故

根据风险评估报告，确定本单位最大可信事故概率为1.0×10-5次/年；最大可信事故为：各种原因造成的盐酸储罐泄露事故；污水处理站故障导致废水直接排入污水管网，对外环境产生影响。

- 3.3事故可能产生的直接、次生和衍生后果分析

1、事故中直接后果分析

(1)泄漏事故：由于本单位物料不易挥发，因此泄漏后基本不会对周围的大气环境产生影响；若废水处理站物料泄露，则将泄露物料导流至其余废水池中暂存。因此，事故废水流入周边地表水体的概率相对较小。若废水在意外情况下排入外环境，会造成鱼类和水生生物的死亡，可在排入水体的排污口下游迅速筑坝，切断受污染水体的流动。

(2)火灾爆炸事故：本单位的火灾事故引发次生/伴生影响。本单位的主要危险物质燃烧后的产物为CO2及CO，因此火灾事故次生/伴生影响物质为CO2、CO以及未燃烧物质。CO2、CO对环境的影响小于物料泄漏到院区外环境中的风险。

2、环境风险防控设施失灵后果分析

事故状态下，当截流措施失效或未有效打开时，泄漏物、事故废液及消防废水均可能通过雨水排口直接排入周边地表水。根据估算确定该水量为36m3。

事故状态下，可将事故废水导流至收集装置中，保证废水不外排，对外环境影响较小。

3、污染治理设施非正常运行后果分析

本项目大部分医疗废水经处理后排入市政污水管网，若废水处理设施发生故障，则会导致废水排放浓度偏高，但由于污水处理厂会对来水水质进行检测，且本单位废水产生量较小，不会对污水处理厂造成冲击，完全有能力进行处理。

4、违法排污后果分析

医院坚决杜绝违法排污现象的发生。

①项目危险固废已委托有资质单位处理，已签订协议。

②针对项目产生的废水，已采取污水处理站处理，产生的废水经污水处理站处理后排入污水处理厂。

5、停电、断水、停气后果分析

当医院运行时，遇停电、断水、停气等突发事件，造成火灾、泄漏等意外事故，对外环境产生的危害不超过物料泄漏或火灾事故。

6、通讯或运输系统故障后果分析

通讯不畅最大的风险是延误救援时间，造成物料泄漏或火灾事故，对外环境产生的危害同物料泄漏或火灾事故。

运输系统故障造成的最大环境风险是物料泄漏，及可能引发的火灾事故，对外环境产生的危害不超过物料泄漏或火灾事故。

7、事故中的次生危险性分析

（1）事故连锁效应

当一设备发生火灾、爆炸事故，若不采取及时、有效的措施，发生事故连锁，造成事故蔓延的可能性较大；一旦某一重要设备发生重大的火灾、爆炸事故，巨大的辐射或冲击波有可能克服设备距离的阻碍，发生事故连锁。

（2）事故中的伴生、次生危害

部分化学品在泄漏和火灾爆炸过程中遇水或热会有伴生和次生的有毒有害物质，导致对环境的危害，伴生、次生危害。化学品燃烧、爆炸，同时造成大量碳氢化合物以气态形式进入大气，同时本身以气体形式挥发进入大气，对环境造成危害。

（3）事故状态下对地下水、土壤可能产生的影响

事故状态对地下水、土壤的影响主要途径为事故废水、消防废水的下渗，运输过程原料的污染。

本单位采取以下措施：

①对非绿化用地均采用混凝土防渗地坪，合理设计径流坡度。

②仓库设防渗基础。

③废水管道一律要求设置的地上管线敷设的地面必须进行地面硬化。对下水管道和阀门设防渗管沟和活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。

④对于管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时更换，所在的区域做好地面硬化，以防发生泄漏时，废液渗漏至土壤。

在采取以上措施后事故排放对土壤的影响较小。

- 3.5环境风险评价结果

苏州大学附属儿童医院（景德路院区）所用原辅料毒性等级为低毒或微毒类，不构成重大危险源。在采取了一系列预防、控制和消除危险有害因素的针对性措施后，本单位的环境风险水平是可以接受的。

- 3.6环境风险等级

本单位同时涉及突发大气和水环境事件风险，风险等级表示为“突发环境事件风险等级为：一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。

- 4环境应急能力评估

- 4.1医院现有事故防范措施分析

- 4.1.1消防能力

发生火灾事故时，医院配备有相应的消防设施及器材，具体见表4.1-1。

表4.1-1消防设施情况一览表

| 序号 | 应急物资、器材 | 数量（双/个/台） | 使用状况 | 配置地点 | 责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋 | 1200 | 正常 | 除教学楼、行政楼、食堂以外 | 蒋云 | 15358815940 |
| 2 | 点型感温、 火灾探测器 | 265 | 正常 | 除教学楼、行政楼、食堂以外 | 蒋云 | 15358815940 |
| 3 | 室内消火栓 | 134 | 正常 | 除行政楼、食堂以外 | 蒋云 | 15358815940 |
| 4 | 室外消火栓 | 3 | 正常 | 医院范围以内各楼宇以外 | 蒋云 | 15358815940 |
| 5 | 室外接合器 | 3 | 正常 | 医院范围以内各楼宇以外 | 蒋云 | 15358815940 |
| 6 | 干粉灭火器（包括2kg、3kg、5kg、35kg） | 460 | 正常 | 各楼宇各楼层 | 蒋云 | 15358815940 |
| 7 | 手动火灾报警按钮 | 112 | 正常 | 门诊楼、急诊楼、3号楼 | 蒋云 | 15358815940 |
| 8 | 消火栓起泵按钮 | 133 | 正常 | 院内各处 | 蒋云 | 15358815940 |
| 9 | 火灾显示盘 | 18/75 | 正常 | 门诊楼、急诊楼、3号楼 | 蒋云 | 15358815940 |
| 10 | 火灾声、光警报器 | 24 | 正常 | 门诊、急诊 | 蒋云 | 15358815940 |
| 11 | 火灾应急 广播扬声器 | 60 | 正常 | 门诊、急诊、3号楼 | 蒋云 | 15358815940 |
| 12 | 消防救援服（包含头盔、衣服、裤子、靴子、腰带） | 4套 | 正常 | 门诊 | 蒋云 | 15358815940 |
| 13 | 消防灭火服（包括头盔、衣服、裤子、靴子、手套、腰带） | 4套 | 正常 | 门诊 | 蒋云 | 15358815940 |
| 14 | 防洪沙袋 | 10袋 | 正常 | 三号楼自行车出人口、门诊汽车出人口 | 蒋云 | 15358815940 |
| 15 | 消防管水带（2.5） | 4卷 | 正常 | 所有楼层消火栓内 | 蒋云 | 15358815940 |

- 4.1.2污水储存、转输能力

院区生活污水与医疗废水经废水处理站处理后，由市政污水管网接入苏州城东污水处理厂集中处理。

若废水在以上设施中储存与转输过程中发生泄露事故，院区雨水排口设有切断阀门，且医院内部设置事故废水收容装置，不会对周边的地表水体产生影响。

危废仓库内部设导流沟，液态危废仓库内设有泄露收集池，若危废发生泄露，则可有效收集至收集池中，不会对周边地表水体产生影响。

- 4.1.3雨水系统截流能力

苏州大学附属儿童医院（景德路院区）共2雨水排口，雨水进入本单位雨水管网，排入邻近的护城河内，雨水排口已设置切断阀。

- 4.1.4环保管理及监测能力

本单位设有专门的环保管理机构，配备专职环保管理工作人员，制定了各项环保规章管理制度、严格的生产操作规程和完善的事故应急救援体系。

本单位无自行检测能力，需委托检测公司对废气、污水、噪声进行检测，能够满足检测需求。本单位已与苏州大学卫生与环境技术研究所张家港分所签署了应急监测协议，若发生重大危险事故，可与此公司联系进行监测。

- 4.2医院现有应急物资能力

本单位建立应急物资供应保障体系，在应急状态下，由本单位应急救援指挥部统一调配使用并及时补充。本单位应急设备每月检查一次，一旦发现应急设备出现故障，应及时维修及保养，本单位应制定设备维护及保养记录表。

医院现有应急物资及装备见下表。

表4.2-1本单位现有应急设施及器材

| 序号 | 应急物资、器材 | 数量（双/个/台） | 使用状况 | 配置地点 | 责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 疏散指示灯 （安全出口灯、安全出口方向指示灯） | 450 | 正常 | 除食堂、行政楼以外 | 蒋云 | 15358815940 |
| 2 | 应急照明灯（包括双头应急照明灯） | 120 | 正常 | 院内各处 | 蒋云 | 15358815940 |
| 3 | 防洪沙袋 | 10袋 | 正常 | 三号楼自行车出人口、门诊汽车出人口 | 蒋云 | 15358815940 |
| 4 | 手电筒 | 5个 | 正常 | 门诊消控室 | 蒋云 | 15358815940 |
| 5 | 警戒线 | 10条 | 正常 | 门诊消控室 | 蒋云 | 15358815940 |
| 6 | 警戒锥线（1.5m） | 20条 | 正常 | 门诊消控室 | 蒋云 | 15358815940 |

本单位已经储备的事故应急救援装备基本满足相关要求，本单位需派专人负责管理，并进行日常点检及维护保养。

- 4.3医院现有应急队伍能力评估

1、本单位应急队伍

目前医院应急小组人员约10人，所招聘一线员工都应具有过硬的专业知识，自身综合素质较高，应在进院之初经过严格的岗前环境安全管理培训，并学习相关的岗位操作知识，积累一定的实际操作经验，对所在岗位的操作规程、技术工艺已经有所了解，目前医院可基本做到。在突发环境事件发生时，医院应急队伍具备一定的应急处置能力。但是由于医院未进行过环境风险专业知识培训，应急演练经验不足，因此在应急队伍的应急救援能力上还需要通过加强实践演练，逐步提高。

2、外部救援力量

除了本单位自身的应急救援队伍建设外，本单位还可利用姑苏区的应急力量和周边医院的应急资源。

本单位外部救援机构及联系方式详见表4.3-1所示，周边医院联系方式详见表4.3-2。

表4.3-1部救援力量情况表

| 部 门 | 电 话 | 救援能力 |
| --- | --- | --- |
| 公 安 | 110 | / |
| 消 防 | 119 | / |
| 急救中心 | 120 | / |
| 环 保 | 12369 | / |
| 姑苏区环保局 | 0512-65346196 | / |
| 苏州市安全监督管理局 | 68611752 | / |
| 电力抢修服务中心 | 95598 | / |
| 自来水抢修服务电话 | 65111515 | / |
| 国家化学事故应急咨询电CO话 | 0532-3889090 | / |
| 国家中毒控制中心 | 010-63131122（中继线）010-83163338（备用） | / |

表4.3-2 周边单位联系方式

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市立医院本部 | 杨军 | 18913530211 |

- 4.4医院现有风险防范措施不足之处及补充建议

从本单位的实际生产经验来看，本单位采取了一定的安全防范措施制度、措施及预案，并按照要求配备了一定数量的应急救援装备，配备了一定的人员，在院内事故发生时，可以在一定程度上保证在事故发生时能采取有效的防范措施防止事故的蔓延，减少对周边环境的影响。

但目前本单位的应急设施和制度还存在一定的不足，主要表现在以下几个方面：

本单位需加强雨水系统的管道维护保养，防止管道、水沟泄漏、串用引起的污染事件。

- 5组织机构及职责

- 5.1组织体系

本院设立了“事故应急救援指挥领导小组”，为本院发生应急事件时的指挥领导机构，负责组织实施事故应急，建立医院救援工作，由院长和副院长担任总指挥和副总指挥。

发生突发环境事故时，由医院总指挥负责应急事态的现场抢险指挥工作。若事发时总指挥不在场，则由副总指挥代替担负现场指挥职责。其它员工执行现场指挥分配的抢险工作任务。在当地专职消防队到达时，转交其行使现场抢险指挥的权利，并密切配合。此外，根据应急工作需要，指挥部可临时聘请有关专家成立专家组。

图5-1  本单位突发环境事件应急救援组织体系图

- 5.2应急组织机构组成及职责

- 5.2.1应急组织机构组成

本单位应急指挥机构联系方式见表5.2-1。

表5.2-1  医院应急指挥机构应急救援联系方式

| 姓名 | 应急小组职务 | 部门及职务名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汪健 | 总指挥 | 院长 | 13606213191 |
| 严向明 | 副总指挥 | 副院长 | 13625295617 |
| 宗建阳 | 综合协调组组长 | 院办 | 13962387001 |
| 肖翔 | 安全警戒组组长 | 保卫处 | 18915583939 |
| 李磊 | 应急监测组组长 | 应急办 | 18862320909 |
| 钱俊 | 抢险救灾组组长 | 总务处 | 13862427266 |
| 李建琴 | 医疗救护组组长 | 医务处 | 13915503876 |
| 保卫监控 | 24小时值班报警 |  | 0512-80695109 |

### 5.2.2指挥机构主要职责

1、贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

2、组织制定突发环境事件应急预案；

3、组建突发环境事件应急救援队伍；

4、负责应急防范设施（备）的建设以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的蛭石等物资储备；

5、检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

6、负责组织预案的审批与更新；

7、负责组织外部评审；

8、批准本预案的启动与终止；

9、确定现场指挥人员；

10、协调事件现场有关工作；

11、负责应急队伍的调动和资源配置；

12、突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

13、负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

14、接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

15、负责保护事件现场及相关数据；

16、有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边单位提供本院有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

- 5.2.3应急救援人员日常职责

1、执行应急救援领导小组应急管理办公室的决定。

2、负责组织本单位各应急小组，落实应急人员，并存档。

3、及时准确地提供本单位的各类信息。

4、实施应急预案的管理工作。

5、检查抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备情况，是否符合事故应急救援的需要。确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。

6、接受政府有关部门的指令和调动。

7、检查应急救援的物资的准备情况。

8、建立并管理应急救援的信息资料、档案。

9、应急办公室应备有如下资料：

（1）危险物质数据库，危险物质名称、数量、存放地点及其物理化学特性。

（2）救援物资数据库：应急救援物质和设备名称、数量、型号大小、存放地点、负责人及调动方式。

（3）本单位职工名单；

（4）关键岗位人员的地址和联系方式(包括应急救援队伍及各专业小组负责人和人员)；

（5）应急救援与事故处理法规、标准、手册；

（6）政府部门和应急服务机构的地址和联系方式(包括和本单位附近的有关应急救援单位，如：医院、消防队、安全、环保部门等)。

- 5.2.4指挥机构成员单位主要职责

1、总指挥

应急救援指挥部总指挥由院长汪健担任。职责为：

①负责组织指挥本单位的应急救援工作；

②配置应急救援的人力资源、资金和应急物资；

③向政府各相关部门报告事故情况及处置情况；

④配合、协助政府部门做好事故的应急救援。

2、副总指挥

应急救援指挥部副总指挥由副院长严向明担任。职责为：

①协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作；

②协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

3、综合协调组

任务：一旦发生突发环境事件，应立即发布事故信号（按各类事故规定的信号发布），并联络相关应急队（组）的负责人。平时做好应急器材的采购、维护、检查工作，确保事故发生时，能保障应急之需。

职责：

（1）日常工作中应提高警惕，一旦发生事故，应根据相应级别发布相关信号；发布事故信号后，立即联络相关应急处理的组负责人；并向专业应急处理部门求救（报警），火灾、爆炸事故向119、110报警；

（2）做好应急器材的采购、维护、检查；担负事故抢险、抢修所需物资的供应和运输任务；确保应急器材能够满足事故处理的需要。

4、抢险救灾组

任务：当火灾发生后，利用现场配置的消防器材，立即组织进行灭火。专业消防队伍到达现场后，积极配合消防官兵投入灭火工作，并听从消防指挥员的调度、指挥。

职责：

（1）平时加强防火、灭火技术的学习，提高自身防火、灭火的技能；对灭火器材进行日常检查、维护、保养工作，使其保持完好状态。

（2）根据事故情形正确配戴个人防护用具，按指挥部下达的指令完成应急救援任务，包括初期火灾扑灭、消除有害物质、现场洗消、残料收集转移、及时控制危险源；

（3）火灾扑灭后，积极参加恢复生产工作；

5、应急监测组

任务：事故发生时负责向上级领导汇报污染事故的信息，负责对外联系应急监测单位，及时了解应急监测状况并汇报。

职责：

（1）负责应急监测工作的车辆安排；

（2）负责对外联系应急监测单位。

（3）协助现场事故环境监测人员的工作。

6、医疗救护组

任务：发生突发环境事件时，遵循“先救人，后救物”的原则，积极抢救受伤、中毒人员，将其撤离至空气新鲜处，如有受伤（中毒）人员，对其进行初步施救后，及时送附近医院救治。

职责：

（1）迅速集合队伍奔赴现场，根据事故情形正确配戴个人防护用具，积极搜救受伤、中毒人员，并将其迅速撤离到空气新鲜的安全地带；

（2）对受伤人员做好初步包扎、止血、清疮处理，对中毒人员做好初步急救处理；

（3）陪同并护送受伤、中毒人员到附近医院救治。

7、安全警戒组

任务：事故发生后，立即对事故现场采取保护警戒措施，防止无关人员和车辆进入事故现场。并指导闲杂人员疏散、撤离至安全地带。

职责：

（1）根据毒物泄漏影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒巡逻检查，保卫现场便于调查事故原因；

（2）实行交通引导，严禁无关人员进入禁区，并积极疏散污染区内员工和群众，降低事故损失，减低不必要的人员伤亡；

（3）做好警戒工作，防止事故扩大。

### 5.2.5外部指挥与协调职责划分

本单位建立与周边医院、苏州姑苏区环保局、苏州姑苏区人民政府之间的应急联动机制，及时将事故发生情况及最新进展向苏州姑苏区应急指挥组及环保局等相关职能部门汇报并寻求救援，统筹配置应急救援组织机构、队伍、装备和物资，提高共同应对突发环境事件的能力和水平。

政府及其有关部门介入后，医院应急指挥中心应将现场环境应急指挥权立刻移交上级应急指挥机构，并根据上级应急指挥机构指令，调整医院内部应急救援组和成员，本单位应急组成员全力配合。

- 6预防与预警

- 6.1环境风险源监控

### 6.1.1环境风险源监控措施

（1）本单位和各部门对危险源定期安全检查，台风汛期前实施专项检查，查“三违”，查事故隐患，落实整改措施。

（2）院内主要道路、仓库等重点关键部位设置摄像头监控，可在控制室进行实时监视，视频显示器可对整个院区重点安保部位进行24小时监视。

（3）危险废物堆场：项目设置一间专门的危险废物堆放场所，同时按危险废物的管理规定进行转移登记。

（4）设置火灾报警系统。本单位设有自动火灾报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器等组成，构成自动报警检测系统，以利于自动预警和及时组织灭火扑救。并对该系统作定期校正。除自动火灾报警系统外，还应设有若干手动火灾报警按钮，以便及时报警和处理。

（5）设置消防火灾报警系统：本单位在院区设置手动火灾报警按钮，人员巡查时发现火点，立即击碎附近报警按钮玻璃，其报警信号立即传送到消防泵房，消防泵立即启动确保消防管网水源、压力用于紧急灭火。

（6）紧急用电系统：为防止意外停电事故的发生，本单位实行双路供电，满足正常运营要求。

### 6.1.2危险源监控的方式、方法

监控信息的获得途径：

1、本单位报警系统报警；

2、对全厂、主要风险源有巡查制度；

### 6.1.3环境风险预防措施

1、预防的管理措施

（1）医院提供各部门安全出口路线图、平面图，制定紧急事件疏散预案。

（2）安排专职安全管理人员对应急设备和设施进行检查并作好相关记录，确保设施和器材的有效性。

（3）本单位安全环保部门对排水装置进行定期检查，保证其能正常使用。

（4）设置消防报警主机，以便发生事故时及时报警；

（5）员工必须熟练掌握医院内各种报警装置；

（6）委托第三方对废水处理设施进行定期维护检测，保证其能正常使用。

（7）对本院内主要道路、仓库、罐区等重要场所安装摄像探头进行监控。

（8）本院罐区设置围堰，一旦物料泄露，则可及时将泄露物料截止在围堰中，避免进入外环境。

2、设计中采取的防范措施

本单位所采取的防范措施如下：

（1）废水事故排放风险防范措施

项目废水的事故因素为：操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而排放。

为减少废水污染物的事故性排放，在工程设计和营运期中还需加强对废气治理设施的维护保养，及时处理隐患，确保废水处理系统正常运行。且一旦废水治理措施发生故障，工程师10min内即可赶到现场进行应急处置。

（2）危险废物在收集、贮存、运送过程中的风险防范措施

项目建成运营后产生的危险废物必须经科学地分类收集、贮运运送后交由有资质单位进行处置。

危险废物在收集、贮存、运送过程中存在着一定的风险，为保证项目产生的危险废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范：

①应对项目产生的危险废物进行科学的分类收集

科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集；

②危险废物的贮存和运送

该项目危废贮存在危废仓库，避免不相容的危险品混放，防止泄漏、流失，危险废物应得到及时、有效地处理。

危险废物暂时贮存场所应当达到以下要求：

①远离人员活动区和生活垃圾存放场所，方便危险废物运送人员及运送工具、车辆的出入；

②有严密的封闭措施，设专（兼）职人员管理，防止非工作人员接触危险废物；

③危废仓库应安装雨棚，四周砌防水矮墙，防止渗漏、雨水冲刷，避免阳光直射；

④设有明显的危险废物警示标识；

⑤危险废物转交出去后，应对暂时贮存地点及时进行清洁和消毒处理。

（3）污水收集防范措施

院区采用雨污分流、清污分流制排水系统。

发生泄漏或发生火灾进行急救时，会产生大量含有化学污染物的消防及喷淋废水，为了防止废水通过雨水管道流入附近河流，在院区雨、污排口接入区域管网处设置切断阀门或控制井处进行封堵，从而阻止污水直接进入雨水管网或污水管网，排入附近河流，将消防尾水及地面雨水接入事故废水收集装置中，防止水污染事故的发生。

（4）其他一般要求

①按照爆炸和火灾危险场所的划分选择电气设备、防雷、防静电等。

②配电装置设置短路保护、过电流保护、过电压及欠电压保护、单项接地保护、断相保护等。在操作岗位上配备足够数量的防毒面具。

③对车辆进入严格管制，车辆要装有可靠的阻火器才准进入。

④所有设备的传动部位安装可靠的防护栏、防护罩等安全设施。

- 6.2预警行动

### 6.2.1发布预警的条件

(1)在危险源排查时发现存在可能造成人员伤亡、财产损失等严重后果的重大危险源时，应及时预警。

(2)收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案。

(3)发布预警公告须经指挥组批准，预警公告的内容主要包括：突发环境事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起止时间、影响估计、拟采取的应对措施和发布机关等。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。

### 6.2.2预警分级

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为两级，预警级别由低到高，依次为黄色二级预警（一般事故）、橙色一级预警（较大事故）。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。

橙色一级（Ⅰ）预警：设备、设施严重故障，可能发生废水事故性排放事件，废水可能流入周边水域或影响到周边单位事业单位居民等，迅速启动应急预案组织自救并迅速向姑苏环保局等上级有关部门报告，请求外部救援。

黄色二级（Ⅱ）预警：可能发生火灾、设施故障事件，造成人员轻伤，影响范围较小，医院在短时间内可采取相应的措施，组织自救，未对周边企事业单位居民产生影响。少量泄漏事故，不会对院区人员及外界环境造成影响，现场立即采取合理措施解决。

### 6.2.3建立监测预警制度和方案

（1）监测信息收集

由政府及有关部门及时收集各种突发事件的信息，如极端天气等自然灾害、生产安全事故等事故灾难，综合分析可能引发较大、一般突发应急事件的预测、预警信息并及时向各专项应急指挥机构和县政府报告。

（2）分析研判

应急指挥机构按照职责、监测信息和预测结果，结合医院实际情况与已具备材料，如环境影响评价报告、验收材料、专家意见等，对可能发生和可以预警的突发事件进行预警。

### 6.2.4发布预警的方式、方法

发现事故后，现场人员或部门负责人可通过本单位电话、手机等形式发布预警。

在确认进入预警状态之后，根据预警相应级别环境应急行动小组按照相关程序可采取以下行动：

①立即启动相应事件的应急预案。

②按照环境污染事故发布预警的等级，向本单位以及附近居民发布预警等级。

橙色二级（Ⅰ）预警：现场人员报告科室负责人，负责人通知医院应急指挥组，部门负责人视现场情况组织现场处置，指挥组视情况协调各部门进行现场处置，落实巡查、监控措施，如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。指挥组宣布启动预案，组织事故处理救援。

黄色三级（Ⅱ）预警：现场人员报告科室负责人，负责人向医院应急指挥组上报事故情况，指挥组宣布启动预案，组织事故处理救援。

### 6.2.5预警的调整和解除

应急指挥中心应时刻跟踪事态的发展，根据事态的变化情况适时宣布调整或解除预警。

经过应急指挥中心评估，当不符合预警发布条件或者经过现场处置，突发环境事件风险已解除时，由班组负责人上报应急总指挥，再由应急总指挥下达预警调整或者解除指令。具体解除预警条件见下表。

表6.2-1 预警解除条件一览表

| 突发环境事故 | 应急终止条件 |
| --- | --- |
| 废水处理设施故障导致废水未经处理直接排放 | 废水处理设施已修好，废水经处理后可达标排放 |
| 盐酸储罐损伤导致盐酸泄露 | 泄漏处已处理，泄漏物已得到处理 |
| 危险废物泄漏事故，影响范围可控制在危废仓库内 | 危废泄漏处已修补，泄漏物已得到处理 |
| 其他火灾、爆炸等引起的次生/衍生的环境污染事故 | 火灾、爆炸等引起的次生/衍生的环境污染事故已得到有效处置 |

- 6.3报警、通讯联络方式

报警、通讯联络方式有以下几种：

- 现场报警按钮；

- 采用内部和外部电话（包括手机、对讲机等）进行联系；

- 应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。

应急救援报警方式见图6.3-1。

图6.3-1  应急救援报警方式图

本单位无化学品运输车辆及人员，化学品的运输均依托外单位。运输危险化学品的车辆在本单位厂内发生事故，驾驶员、押运员应首先向本单位报警，并同时向其所属的运输公司、生产经营公司报警，若在运输途中发生事故，驾驶员、押运员应及时拨打110 和环保热线12369，同时向本单位和其所属的运输公司、生产经营公司报警。

- 7信息报告与通报

依据《国家突发环境事件应急预案》及有关规定，当本单位发生事故时，立即在第一时间由本单位应急指挥组按事故类别，立即通过电话或派专人向当地环保部门报告和通报事故情况。

- 7.1向单位内部报告

报告和通报程序：

- 报告程序和上报责任人

- Ⅰ级应急响应

事故较大，本单位难以控制，或事故已超出院区范围内，应由第一发现者直接报告应急指挥中心；或由第一发现者报告事故部门当班负责人，再由当班负责人报告应急指挥中心；并在1小时内向姑苏区环保局、安全局应急中心、姑苏区应急指挥办公室，提请启动政府应急救援预案。

- Ⅱ级应急响应

事故一般，本院有可能力控制，通过多个部门协同作战、合力处置即可有效控制和消除事故危险，由第一发现者报告事故部门当班负责人，由当班负责人指挥启动本单位应急措施，并上报本单位应急指挥中心。

（2）上报内容

事故发生的时间、地点、单位；事故的简要经过、伤亡人数、损失初步估计，事故发生的原因初步判断；事故抢救处理的情况和采取的措施；需要有关部门单位协助事故抢救和处理的有关事宜；突发环境事件造成的环境危害；事故报告单位、签发人和报告时间。

- 7.2向当地人民政府及环保部门的信息上报

现场人员报告给现场负责人后直接拨打24小时应急值守电话报告或通过有效途径向应急救援指挥机构报告。应急救援指挥机构根据实际情况决定是否需要向上级政府相关部门报告。

上报负责人：由应急总指挥决定，安排人员进行上报；

上报要求：必须在确认达到上报时机时立即上报。情况紧急时，可先电话通报，有需要的，事后再提交书面信息报告。

上报内容：包括事件发生时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施，需要增援和救援的需求。

- 7.3向周边敏感目标信息通报

- 通报流程

苏州姑苏区环保局、安全局应急中心→突发环境事件可能影响到的其他人员及敏感目标。

- 通报时限

苏州姑苏区管委会、姑苏区环保局、安全局应急中心在确认为重大及以上环境事件后，在事件发生后应立即通过电话、广播、网络等形式向环境突发事件可能影响的区域通报突发事件的情况。

（3）通报内容

当突发环境事件可能影响到其他人员，甚至是周边单位、居民等时，由苏州姑苏区管委会、姑苏区环保局、安全局应急中心通过电话、互联网、人工信息传递等通讯手段，迅速向周边单位、居民及公众发出通报，告知环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质的种类、数量、事件潜在的危害程度、转化方式趋向、可能受影响区域，自我保护措施、疏散时间和路线、交通工具和目的地、注意事项等。

- 7.4事件报告内容

事件信息报告应包括的内容有：事件发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式趋向，可能受影响区域及采取的措施建议等。

报告内容如下表7-1所示。

表7-1 报告内容模板

| 通报人 | 苏州大学附属儿童医院（景德路院区）（科室）（姓名）报告 |
| --- | --- |
| 时间 | 于（）日（）时（）分发生 |
| 地点 | 苏州姑苏区景德路303号 |
| 类型 | 发生（危险废物、医疗废水）泄漏（或火灾、爆炸）事故 |
| 规模 | 泄漏的污染物是（化学名称）、数量 |
| 灾情 | 已采取的应急措施。已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋势，受影响区域，采取的措施建议 |
| 联络电话 | 0512-80695109 |

- 7.5被报告人及相关部门、单位的联系方式

相关部门联系方式见下表7-2。

表7-2 相关部门联系方式

| 部 门 | 电 话 | 救援能力 |
| --- | --- | --- |
| 公 安 | 110 | / |
| 消 防 | 119 | / |
| 急救中心 | 120 | / |
| 环 保 | 12369 | / |
| 姑苏区环保局 | 0512-65346196 | / |
| 苏州市安全监督管理局 | 68611752 | / |
| 电力抢修服务中心 | 95598 | / |
| 自来水抢修服务电话 | 65111515 | / |
| 国家化学事故应急咨询电话 | 0532-3889090 | / |
| 国家中毒控制中心 | 010-63131122（中继线）010-83163338（备用） | / |

- 8应急响应与措施

- 8.1分级响应机制

### 8.1.1分级响应级别

根据所发事故的可控性、严重程度和影响范围，确定相应的预案级别及分级响应程序。本单位的预案级别可分为Ⅰ级（较大环境污染事件）、Ⅱ级（一般环境污染事件）。

由预案级别对应的响应级别由高到低分别为：一级响应（Ⅰ级突发环境事件）、二级响应（Ⅱ级突发环境事件）。两级应急响应程序均执行应急准备与响应控制程序，即：

发现→逐级上报→总指挥（或指挥机构）→启动预案

表8-1 应急等级与应急响应

| 应急等级 | 说明 | 应急响应级别 | 风险后果 | 应急响应程序 | 使用到的应急物资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ级一般环境污染事件 | 医院（包括仓库、公用工程、建筑物等）内发生小火灾、泄漏等事故 | 二级 | 火灾会导致正常运营受阻，泄漏会导致大气污染 | 1、班长或代理人（副组长或现场工作区主办人员）负责指挥应急救援工作。2、立即将处理情形汇报上一级 | 应急物资 急救物资 警报物资 应急阀门 |
| Ⅰ级较大环境污染事件 | 1、Ⅱ级事故未能得到控制时进入持续应急；2、发生较大型火灾，需要动员医院及外界支援才足以控制；3、大量危险或污染液体外泄至医院外。 | 一级 | 火灾会导致正常运营受阻，并导致相应的废气无法正常排放；产生的消防水无法及时收集导致物质流至厂外。 | 1、成立事故控制中心，并通报总指挥官或请求外部支援。2、继续应急救援指挥，交由政府相关部门运作，医院则协助配合。 | 各个排口应急阀门，消防物资，报警物资、撤离及急救物资 |

### 8.1.2分级响应程序

当发生突发环境事故时，应立即采取以下应急救援措施。

1、最早发现者应立即向本单位领导报告并按报警器报警，并采取一切办法切断事故源。

2、本单位领导在接到报警后，应迅速通知上级领导，并及时向应急救援领导小组组长汇报，立即赶赴现场，查明事故发生原因，下达按应急救援处置的指令，同时发出警报，应急救援领导小组成员及应急消防组以及各救援小组迅速赶往事故现场。

3、抢险救灾组应迅速查明发生源点泄漏部位、原因，凡能以切断电源、事故源等处理措施而在短时间内能消除事故的，则医院应自救为主。如事故源不能自己控制，有扩大倾向，应向姑苏区人民政府报告，由姑苏区政府统一部署，组织应急救援力量进行处理。

4、根据事故状态及危害程度，由应急救援指挥部命令各应急救援队伍立即开展救援，并积极向上级有关部门报告事故处理情况。

5、应急救援领导小组成员到达事故现场后，根据事故状况和危害程度，作出相应的应急决定，并命令各应急救援组立即开展救援，在发生事故一定区域内停止一切明火作业。

6、安全警戒组担负治安、交通指挥和物资供应的任务，组织纠察，设岗划分禁区，加强警戒，加强巡逻检查，并提供抢险所需物资、防护用品和运输车辆等，如本单位物资供应困难，应立即向友邻单位请求支援。

7、若有伤员，抢险救灾组应及时采取相应的急救措施，对伤员进行清洗包扎等救护，重伤员应及时送往医院抢救。

8、在事故得到控制后，立即成立事故专门处置组，调查事故原因和落实防范措施及抢修方案，并组织抢修，尽快恢复生产。并在专家咨询组的建议下，对受污染现场和环境进行恢复处置工作。

突发环境事故应急响应一般流程见图8-1。

图8-1 突发环境污染事故应急响应程序

- 8.2应急措施

### 8.2.1预防预警措施

1、危废仓库防泄漏措施

本单位危险废物暂存区位于危废仓库，当存放危险废物的容器发生破裂或倾倒等情况下会导致废液泄漏，发现人员立即采取行动控制泄漏，利用吸附棉等吸附材料控制蔓延趋势，然后通知上级主管或应急救援指挥机构，并立刻检查雨污水管网切断装置，确保其处于切断状态，从而防止泄漏的危险废物流入雨水、污水管网。

2、储罐泄露处理措施

院区设盐酸储罐，罐区已设置围堰，若盐酸储罐发生泄露，则应立即采取行动控制泄露，并通知应急救援指挥机构。及时将泄露液收容至围堰内，通过应急泵转移至备用桶中。同时，安排相应人员关闭院区的雨水阀门，确保其处于切断状态，防止泄露废液通过雨水管网流入外环境。

### 8.2.2突发环境事件现场应急措施

### 8.2.2.1基本应急措施

1、发生一般突发环境事件时，由报警系统、岗位操作人员巡检等方式及早发现，及时采取有效措施予以处理。

2、发生较大突发环境事件的一般应急处置程序

①事发工段负责人向应急指挥组报告，指挥组根据事故严重程度和事态发展，启动本单位突发环境应急预案，并就有关问题做出决定和部署，同时立即按照职责分工组织开展应急处置工作，并启动本单位内部事故调查程序。

②进入应急救援状态的同时，各专业救援分组立即到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度。进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈本单位应急指挥组。

③本单位应急指挥组根据现场勘察情况，制定应急处理措施及方案（如何切断污染源，应急小组人员的自我防护，惰性材料吸附，喷水稀释，消防、事故废水管理，装置紧急停车，应急阀门、泵开启等），并组织各应急小组实施紧急应急预案；同时联系环保局、安监局、消防队等相关部门，并将事故情况向相关管理部门报告；

抢险救灾组第一时间切断污染源，命令立即停产，阻止废水和废气的产生，当泄漏源附近有抽水泵时，选用泵将污染源转移至备用储罐或储存桶中；以达到减少和消除污染物的目的。立即关闭雨水排口阀门，同时检查应急泵是否处于完好状态，及时将事故、消防废水排入收集装置，防止事故、消防废水通过雨水管网渗溢到院区外。负责事故现场的后期处置工作，将所有事故、消防废水送废水处理系统处理。负责救援事故现场的受伤人员转移至安全区域。

应急监测组负责根据现场泄漏情况，制定应急监测方案，协助环境监测站采样监测，同时根据监测结果通知应急指挥组事故污染情况以及协助抢险救灾组做好相关环保处置工作。疏散组赶到事故现场，放置事故警示牌，划定警示区域，禁止任何无关人员和车辆进入；组织现场的无关人员立即撤离事故现场，进入警戒内域的人员必须佩戴防护面罩或防毒面具，并有相关人员陪同。

综合协调组负责应急队伍调度和指挥部之间通讯畅通，通过各种方式指导人员的疏散和自救，同时做好与外界的通讯联络工作，负责对外信息发布。在环保局或上级应急指挥小组到达后，现场总指挥将指挥、抢险工作移交上级应急指挥小组，同时配合有关部门的应急处置，防止产生次生环境污染事故。

### 8.2.2.2具体应急措施

一、切断污染源的基本方案

针对本单位的实际情况，突发环境事件主要包括泄漏、火灾或爆炸、中毒事故，应采取有效的应急措施，分别归纳如下：

1、发生泄漏事故时，切断污染源的措施见下表。

表8-1 泄漏事故控制

| 风险源 | 切断污染源的措施 |
| --- | --- |
| 污水处理站故障泄露 | 立即关闭污水处理站，直至污水处理站修复 |
| 贮存桶泄漏 | 立即采取措施修补和堵塞裂口，将物料转移至备用空桶内 |
| 泄漏物处置：泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生 | 围堤堵截：如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点。对于仓库发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。 |
|  | 覆盖：对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。或者采用低温冷却来降低泄漏物的蒸发。 |
|  | 稀释：采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一方法时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统。 对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。 |
| 泄漏物处置：泄漏被控 制后，要及时将现场泄 漏物进行覆盖、收容、 稀释、处理使泄漏物得 到安全可靠的处置，防 止二次事故的发生 | 收容：对于大型液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料 、中和材料等吸收中和。或者用固化法处理泄漏物。 |

其中针对本单位的实际情况，泄露事故主要为盐酸储罐泄露事故和污水站泄漏事故，提出相应具体应急措施：

（1）盐酸储罐泄露事故应急措施

医院盐酸若发生泄漏事故时应立即采取措施修补和堵塞裂口，当裂口较大，无法堵漏时采取倒罐处理，用泵将物料转移至备用桶内。

（2）污水处理站泄露事故应急措施

本单位污水处理站若发生泄露应立即采用措施补修并停止污水处理站运行。立即关闭污水闸阀，并通知污水处理厂。

2、发生火灾爆炸事故，切断污染源的措施见下表。

表8-2 火灾爆炸事故污染源切断措施

| 风险源 | 切断污染源的措施 |
| --- | --- |
| 火灾爆炸产生的地面冲洗水、消防尾水 | 1、通知相关人员启动通入应急排污泵，引导污染物、消防废水和冲洗废水等流入污水处理设施处理；关闭正常污水排放口和雨水排放口阀门，防止污染物通过污水排放口超标排放； 2、待事故现场污染物得到控制并消除已产生的污染物后方可启动正常排污口。 |
| 火灾爆炸燃烧废气、未完全燃烧物料 | 采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。 |

其中针对本单位的实际情况，火灾爆炸事故主要为化学品火灾、爆炸，提出相应具体应急措施：

根据本单位实际情况，本单位基本不使用使用易燃易爆化学品，虽然本单位采取严格防范措施，发生这类事故的几率很少，但发生这类事故的危险性依然存在，一旦发生这类事故时，形势将十分危急，且在发生火灾事故情况下，很容易发生燃烧、爆炸的连锁事故，出现火势猛、烟雾浓等危险性大的严重险情。

发生此类突发性事故时，须立即启动应急预案，各救援队伍立即进岗到位，且本单位其他人员均应遵循“火情险情就是命令”，立即到场，在总指挥安排下组织临时支援队伍参与抢险或保卫。

①在场人员应在保护自身安全的前提下立即用相应灭火器灭火，并迅速切断电源及事故源，抢救伤员并同时向本单位领导报告。

②本单位消防队成员立即赶赴现场，在总指挥统一指挥下，根据事故现场险情的危害程度作出应急救援和报请“119”“110”“120”支援，必要时请求周边单位救援。

③根据总指挥的指令和各自职责，各部门迅速组织抢险救援队伍，带好消防器具和防护用品赶赴现场抢险，扑救和疏散工作，并迅速将现场的其他易燃易爆物品转移到安全区域，并尽快控制和扑救火源直到扑灭为止。

④每部位起火时，应由外向内扑灭火势，先切断泄漏源，扑灭易燃易爆物品火势再扑灭建筑物火势。

⑤危险化学品桶垛起火时，先用合适的灭火器等器具并大面积冷却危险化学品容器，防止其他物料桶受热，燃烧或爆裂，如已发生爆裂，则应利用隐蔽物用合适的灭火器向桶垛喷射，同时迅速在桶垛周围筑上砂土堤，防止液体物料流淌。

⑥流淌火势可用泡沫剂和黄砂灭火。

⑦立即划定隔离保护区，隔离区内严禁火种。

⑧采取围拦、疏通措施，将泄漏液消防污染水，冲洗拦截入备用储池或废水池待处理。

⑨为防止消防废水和事件废水进入外环境、关闭清水排口阀门、同时启动事件应急排污泵把消防废水事件废水收集至事故应急池内处理。

3、人员接触中毒窒息应急处理

根据危险化学品的性质和接触的途径分别采取以下措施：

①立即对伤者实施救护，施救者（主要由各楼层现场救护员）要做好个体防护佩戴合适的防护器。

②迅速将伤者移至空气新鲜处，松开衣领和腰带，取出嘴中异物，保持呼吸通畅；如呼吸心跳停止，应立即进行人工呼吸。

③如吸入大量有毒气体，应将伤者迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。

④采取以上措施后，立即送入院区急诊室治疗。

4、污染治理设施故障，防止污染物扩散的措施见下表。

表8-3 污染治理设施事故切断措施

| 事故源 | 防止污染物扩散措施 |
| --- | --- |
| 废水处理设施故障 | 停止废水站的运行，同时停止废水的排入，立即将废水站废水导入收集装置； |
| 危险废物污染 | 1、立即采取有效措施，控制污染物蔓延，降低对周边环境影响的程度； 2、向苏州姑苏区环保局报告； 3、立即采样分析，确定污染物性质，提出相关处理意见。通报可能受到污染危害的单位和居民； 4、对污染环境进行生态修复。 |

5、暴雨引发环境事件的应急措施

（1）暴雨期间安全警戒组负责安排人员对仓库和固废堆场进行定期巡视，排水设施要完好并做好记录，发现渗、漏水等异常情况，立即向总指挥报告。

（2）安全警戒组需及时分析和预测局部暴雨可能带来的后果，预先采取有针对性地措施进行防范。

（3）启动对应的应急对策，必要时停止一切生产。

（4）保障雨水排水设施完好，防止雨水倒灌进入污水处理设施和用水设施，必要时关闭主要设施出水阀门，对低洼地段和积水区域及时安排用潜水泵抽水。

（5）应急监测组负责事故单位雨、污水排放口和可能受影响水域，进行跟踪、采样、分析，及时掌握水质情况。

二、周围环境(单位)引发的次生、衍生的突发环境事件的应急措施

若本单位周围环境发生突发环境事件，引起的次生、衍生的环境事件影响到本医院，医院应急指挥机构应视情况而定，组织应急指挥机构报警、组织应急救援队伍，对医院可能受影响的区域进行阻隔，避免本医院的风险物质受到影响引发突发环境事件，同时有序撤离工作人员。

发生泄漏、火灾、爆炸事故时，泄漏物、消防废水、事故废水未收集进入事故应急池或者未切断阀门，废水通过雨水排放口进入外环境。通过向河流中添加絮凝剂、吸附剂、中和剂等措施，吸收吸附水中的污染物，情节严重时，可将局部污染水体收集并集中处理。

火灾、爆炸过程中产生次生、衍生大气污染物随气流扩散，影响周围大气环境风险受体。通过采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水等措施，加速气体向高空扩散。

三、污染物削减与消除方案

危险化学品泄漏、爆炸时，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴呼吸器，穿防护服。尽可能切断泄漏源。作业时使用的所有设备应接地。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。合理通风，加速扩散，隔离泄漏区直至气体散尽。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。

四、控制事故扩大及事故可能扩大后所需使用的药剂及工具

医院内可能发生的事故主要为危险化学品的泄漏或火灾，其中控制泄漏扩大所需使用的工具主要为堵漏物资设备，包括吸附棉等；控制火灾的工具主要为各类消防设施，包括消火栓、灭火器等。

五、危险区的隔离与交通疏导

（1）危险区设定依据、初始危险区域设定的一般原则

根据泄漏物质特性以及当时风向和院区内地面环境状况，由应急指挥部划定紧急隔离区域，除污区域和支援区，以便及时开展抢险和救援，详见下图8-2。

图8-2危险区设定示意图

热区又称禁区、隔离区，为泄漏事故发生地点。其安全管制距离，随着化学物质种类及泄漏火灾状况的不同而有差异，可初步设定半径为50米的隔离半径。

暖区又称除污区，主要作用是供除污设备架设，可作为指挥部及救护站架设位置所在区域(冷区)的缓冲区域。这个缓冲地带根据现场除污设备的需求，大约需要25米的距离，但考虑大量泄漏、伴随火灾及大量气体扩散时，必要时可加倍。除污站必须设在事故地点上风处，但仍需注意火灾爆炸的破片以及有害气体扩散的威胁。

冷区有人称为安全区、支援区或指挥区，是尚未被污染之区域。但由于缓冲区域可能因任务需求而扩大，导致冷区也有部份区域或全部遭污染。指挥人员、救援队伍以及后勤人员，均在冷区集结，必要时可向后撤至适当距离。

（2）事故现场隔离方法

在事故发生后，在确定的隔离范围内拉警戒线，并在明显的路段标明警示标志。

（3）隔离措施

事故现场在主要进出点由治安队把守，禁止与事故处理无关人员进入现场，进入现场的有关人员，禁止携带手机和火种，禁止穿易产生静电的衣物进入现场。

（4）事故现场周边区域

在事故报警发生后，根据需要由公安部门协助治安队对院区和周边区域的相关道路进行交通管制，在相关路口设治安人员疏导交通。

六、人员的紧急疏散和撤离

当发生重大火灾、爆炸事故时，可能对事故现场、院区、医院邻近区人员及公众的安全构成威胁时：

（1）事故现场人员或得知事故信息者第一时间内通知事故救援指挥部，由事故救援指挥通过电话、广播、移动喇叭等通讯方式发布疏散令。疏散命令内容包括：疏散原因、有害物质性质、应急方法、紧急救治方法、疏散区域、正确的疏散方向、影响时间及其他注意事项。当事故后果可能威胁到本单位外周边地区人员安全时，指挥部应立即报告当地政府有关部门，请求组织人员疏散。

（2）事故现场人员根据当时风向上风向撤离，并至集合点处集合。

（3）本单位内部非事故现场人员撤离时，不得破坏事故现场，服从应急救援指挥部的安排，按事故应急疏散路线图到达集合点。

（4）负责疏散引导人员清点集合处疏散人数，将清点结果及时上报指挥部，并对其进行安全转移。

（5）事故现场应急救援人员撤离现场时，同时向应急指挥汇报现场情况，按指挥要求，根据当时风向向上风向撤离，并在撤离至安全区后立即通知指挥人员。

（6）本单位外周边人员的撤离疏散由当地政府有关部门组织指挥。

七、应急人员进入撤离现场的条件

应急人员在进入现场时应做好如下准备：一是人员准备，根据事故发生的规模，影响程度以及危险范围，确定应急救援人员的人数，并由经验丰富的或相关专业人员带队；二是救援器材、物资必须准备充足，以防出现应急物资不够用的情况；三是必须弄清救援方式，救援前尽量弄清楚各类相关事故处置情况，在保证自己安全的情况下最大限度的抢险救灾；四是思想准备要充分，救援时思想情绪保持稳定，做好救援抢险工作。

当突发事件的危害已经消除或者得到有效控制，由应急小组组长命令应急救援人员撤离现场。撤离时应保持秩序不混乱，不得提前脱下防护设备，待到安全区域时立即消毒，沐浴。

八、应急救援的调度和保障供应措施

应急救援队伍由应急小组组长统一调度和指挥，突发环境事故时，由应急小组组长下达救援命令，并由事故发生科室负责人带领展开应急救援行动。

应急救援物资由各物资保管人负责分发给各救援小组，在达到应急救援的目的同时尽量节约，不浪费。

8.2.2.3大气污染事件环境受体的应急措施

1、确定污染物种类

大气污染事件首先应当确定污染物的性质、排放量、严重程度、可控能力、影响范围、风速风向以及大气稳定度。

本单位大气污染物：①泄漏的危险化学品；②火灾、爆炸产生的次生污染物。

2、污染防治措施

（1）当空气中的污染物浓度超标时，需加强通风，同时排除泄漏点；出现危险化学品大量泄漏或爆炸时，应立即浇水降温，组织灭火与人员疏散。

（2）若废水处理装置等出现故障，可导致废水非正常排放，污染水环境。当其出现故障时，应按停车顺序关闭设备，并迅速组织人员对废水处理设施进行抢修。

（3）泄漏事故发生后，根据存量大小，设置警戒范围。在有关地点设置“禁止入内”、“此处危险”的标志，或根据情况设立警戒岗，切断通往危险区域的交通，禁止车辆、无关人员进入危险区。

3、基本防护措施

（1）个体防护及安全预防措施：参加事故应急救援行动，应急救援人员必须佩戴和使用符合要求的防护用品。严禁救援人员在没有采取防护措施的情况下盲目施救。佩戴个人防护器具时注意检查防护用品合格，且在平时检查、保证在有效检验期内；正确佩戴使用安全防护用具。

（2）洗消：到达安全地点后，要及时脱去被污染的衣服，用流动的水冲洗身体，特别是曾经裸露的部分。

（3）救治：迅速拨打120，将中毒人员及早送医院救治。中毒人员在等待救援时应保持平静，避免剧烈运动，以免加重心肺负担致使病情恶化。

（4）食品检测：污染区及周边地区的食品和水源不可随便动用，须经检测无害后方可食用。

4、受影响区域人群疏散方式

当环境事故发生后严重影响到了受保护地区人民群众的生命安全时，应当组织人员疏散，疏散时，遵循以下原则：

（1）保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

（2）明确疏散计划，由应急领导小组发出疏散命令后，疏散小组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。

（3）疏散小组用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散。

（4）积极配合好有关部门（公安、消防）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

（5）事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

（6）正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

（7）口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

（8）广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法。

（9）事故现场直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

（10）对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

（11）专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

5、紧急集合点

（1）第一紧急集合点为荷花池假山处或门诊楼与三号楼之间景观空地处；

（2）做好宣传工作，确保人人了解紧急集合点的地址，目的和功能；

（3）紧急集合点所必须有醒目的标志牌。

6、交通疏导

（1）发生严重环境事故时，应急领导小组应积极配合有关部门，汇报事故情况，安排好交通封锁和疏通；

（2）设置路障，封锁通往事故现场的道路，防止车辆或者人员再次进入事故现场；

（3）配合好进入事故现场的应急救援小队，确保应急救援小队进出现场自由通畅；

（4）引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

8.2.2.4水污染事件环境受体的应急措施

根据前面分析，本单位水污染事件一般发生在突发事故时的事故消防废水、泄漏物料通过雨水管网或其他途径进入污水处理厂及周围水体中。一旦因控制不当或是无法控制而流出厂外时，针对不同危化品原料泄漏事故现场将采取不同的控制和清除污染应急处理措施，具体措施如下：

（1）水污染事故发生后本单位应急指挥组应第一时间通知污水处理厂，并上报当地政府部门，由政府部门通知下游用水单位采取应急措施，并委托地方监测部门在取水口进行采样分析，一旦河水中COD、pH等超标，需及时做好应对措施，防止发生其他事故；院区也需作好防护措施，尽量避免物料进入附近水体中。

（2）针对事故废水公司应急小组成员需立刻关闭雨污水截止闸阀，打开应急池闸阀，限制事故废水于院区内部，降低事故废水对周围水环境产生影响。

（2）发生较大环境事件时，可以通过当地政府采取限制或禁止其他单位污染物排放，调水将污染水体内污染物稀释并疏导等应急措施，以消除减少污染物对环境的影响。

- 8.3应急联动体系

本单位的应急预案与苏州姑苏区应急预案相联动，贯彻突发公共事件属地负责的原则，姑苏区突发环境事件应急救援体系的建设以姑苏区突发环境事件应急救援中心为核心，依托姑苏区各部门和医院的各类应急救援队伍，形成地方政府（上级）和医院（下级）应急救援中心的联动应急救援机制。救援队伍的组建整合环境保护、公安、消防、医疗卫生、气象水文、交通运输、新闻通讯等救援力量，在应急响应时，根据事件实际情况，成立相应的应急救援队伍。应急救援组织系统由应急救援指挥机构、应急救援专业组组成。

要以动员为“媒介”，加强医院与姑苏区的对话，在动员活动上形成联动机制，做到平时同计划、同演练，遇有情况同步响应,同步行动。为此，一是要畅通情况通报渠道。医院与姑苏区在充分做好各自系统内的综合协调、信息汇集工作的基础上，应加强横向沟通联系，建立定期联合信息通报制度，互通情况，信息共享。二是要完善协调一体的预案体系。做好医院与姑苏区相关预案的衔接工作，对两大体系的应急措施进行统一筹划，要有尽可能明确细化的规定，并对预案实施动态管理，不断增强预案的针对性和实效性。三是要加强应急联动演练。在演练中进一步明确协调程序，促进各单位的协调配合和职责落实，锻炼提高各级指挥员组织谋划、临机处置能力和各救援系统的应急反应能力，形成多方参与、统一指挥、有序协调、高效运转的行动合力。

- 8.4应急处置卡

一、主要负责人应急处置卡

（1）接到现场报警后，如造成人员伤亡，在一小时将事故情况内上报所在地县级以上安监部门。

（2）当需要启动公司级应急预案后，第一时间下令启动预案，到达现场成立应急指挥部，担任总指挥，通过应急指挥部办公室通知应急指挥部各成员和可能被波及到的周边单位。

（3）根据事故情况，结合各应急指挥部成员（如现场救援组和技术指导组等）意见，指挥应急救援工作。

（4）如判断医院无法独立完成救援工作，通过指挥部办公室向上级政府请求支援。

（5）在上级政府应急指挥部成立后，向其移交指挥权，介绍事故情况，做好后勤保障工作，配合开展救援。

（6）组织重伤以下事故调查处理，抚恤伤亡人员，总结应急工作经验，落实整改措施。

二、抢险救援负责人应急处置卡

（1）接到指挥部办公室通知后，第一时间到达现场参加指挥部，接受总指挥指挥。

（2）电话通知抢险救灾组成员和医院应急队伍队员到达现场或做好应急准备。

（3）会同技术指导组协助总指挥制定事故抢险方案。

（4）在总指挥的指挥下，组织抢险救灾组成员和医院应急队伍按照应急预案开展紧急停车停电、事故现场人员疏散、事故抢险救援工作。

（5）当判断医院层面无法进行救援时，向总指挥提议请求外界支援，并组织人员采取防止事故扩大的冷却、隔离、转移重要物资等先期处置工作。

（6）当外界支援力量到达后，组织人员协助其开展事故救援，并做好后勤保障工作。

（7）事故救援工作结束后，负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消工作，并保护现场，配合开展善后处理和事故调查工作。

具体突发环境事故应急处置卡如下：

表8-6 泄露应急处置卡

| 步 骤 | 处 理 | 负责人/岗位 |
| --- | --- | --- |
| 发现异常 | 员工发现泄漏等异常情况，立即报告科室负责人，科员立即汇报后勤保障部负责人 | 第一发现人 |
| 现场确认报告 | 泄漏确认：现场有液体泄露 | 科室负责人 |
| 应急程序启动 | 1.联系现场了解风向与泄漏范围和泄漏量。 2.宣布启动。 | 后勤保障部负责人 |
| 注意要求 | 1.关闭手机，微量泄漏时穿戴好防护面具（紧急情况下用干毛巾捂住口鼻）和防护手套，大量泄漏时穿戴好口罩/防毒面具，进入现场必须2人以上。 2.尽快使中毒者撤离现场，移至上风口新鲜空气处。 3.解开中毒者衣服领口，确保呼吸畅通，并注意保暖。窒息者应立即施行人工呼吸或输氧，并通知医务人员到现场抢救。 | 各岗位 |
| 一般事故处置程序 | 1.切断现场内所有电源，控制一切火源。 2.划定事故隔离区域，无关人员撤离。 3.查找泄漏源，关闭雨水阀门，同时用对讲机进行报告。 4.用堵漏材料进行堵漏，并用环保应急桶收集。 5.当发生小量泄漏时可根据不同原料的物化性质采用不同的材料进行吸附吸收处理。 6.将污染的废物运送至有资质处置中心进行处理。 7.降低生产负荷，公司局部停车，抢险人员进入泄漏点进行堵漏处理。 | 应急工作小组 |
| 较大事故处置程序 | 1.公司进行先期处置。部门主管报告公司领导，公司领导报告环保、消防等相关职能部门，启动环境应急预案，并通知周边居民单位。 2.经现场确认，现场人员无法堵漏，可能产生重大事故的预兆，应根据公司环境应急预案的要求，无关人员撤离现场，应急小组人员听从上级领导的统一抢险调度。 | 应急指挥机构 |

- 8.5应急监测

医院可能发生事故的位置有：①罐区；②污水处理站；③危险废物储存区域。由于本单位无监测能力，因此需委托检测公司对事故现场进行现场应急监测，本单位已与苏州大学卫生和环境技术研究所张家港分所签订应急救援协议。

若发生事故现场监测人员、采样人员到达现场，配戴个人防护用品后，查明液体泄漏后产生的气体浓度和扩散情况，根据当时风向、风速、判断扩散的方向、速度、并对挥发气体下风向扩散区域进行监测，监测情况及时向本单位应急救援指挥领导小组报告。根据监测结果，综合分析突发性环境事件的发展情况和污染物的变化情况，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境事件应急决策的依据。必要时根据本单位应急救援指挥领导小组决定通知事故废气扩散区域内的员工撤离或指导采取简易有效的保护措施。针对可能产生的污染事故，逐步制定或完善各项预案，对环境事件作出响应。针对本单位的具体特点，制定各类事故应急环境监测预案，包括污染源监测、厂界环境质量监测和厂外环境质量监测三类，满足事故应急监测的需求。

发生突发环境事件时，本单位所依托的环境应急监测单位应迅速组织

监测人员赶赴事件现场，根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携仪器对污染物种类、浓度、污染范围及可能的危害做出判断，以便对事件及时、正确进行处理。

### 8.5.1水环境污染事故监测

按照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）等有关要求，确定可能外排渠道监测的一般原则和制定监测方案。

1、原则

（1）布点原则

采样断面（点）的设置一般以突发环境事件发生地及其附近区域为主，并合理设置监测断面（点），以掌握污染发生地状况、反应事故发区域环境的污染程度和范围。

（2）现场监测仪器设备的确定原则

应能快速鉴定、鉴别污染物，并能给出定性、半定量或定量的检测结果，直接读数，使用方便，易于携带，对样品的前处理要求低。

2、监测方案

（1）监测因子：根据事故范围选择适当的监测因子，主要监测因子为： pH、COD。

（2）监测方法：快速检测法、水质分析仪。

（3）采样人员和现场监测所采用的仪器、药剂等：现场监测所采用的仪器、药剂由检测单位根据本单位突发环境事件具体情况决定。

（4）监测时间和频次

按照突发环境事件持续时间决定监测时间，根据事件严重性确定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随环境事件控制减弱，适当减少监测频次。

（5）监测点布设

院区在污水排口、雨水排口布设闸阀，一旦发生事故，只需关闭切断设施，就能避免事故废水进入外环境。所以在受控情况下，只需在污水排口、雨水排口处设置采样点即可。

如果事故废水进入外环境，须在事故废水排放口布设一个断面，并根据实际情况在上游布设一个对照断面，下游各布设控制断面和削减断面。

表8-7 水环境监测因子

| 断面编号 | 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 污水排口 | PH、COD、SS、石油类等 |
| W2 | 雨水排口 |  |

### 8.5.2大气环境污染事故监测

1、原则

（1）布点原则

采样断面（点）的设置一般以突发环境事件发生地及其附近区域为主，同时必须注重人群和生活环境，重点关注对人群活动区域的空气、农田土壤等区域的影响，并合理设置监测断面（点），以掌握污染发生地状况、反应事故发区域环境的污染程度和范围。

（2）现场监测仪器设备的确定原则

应能快速鉴定、鉴别污染物，并能给出定性、半定量或定量的检测结果，直接读数，使用方便，易于携带，对样品的前处理要求低。

2、监测方案

（1）监测因子

监测因子：根据事故范围选择适当的监测因子，主要监测因子为：非甲烷总烃、CO、颗粒物。

（2）监测方法：快速检测管法、便携式气体报警仪或气体检测仪。

（3）采样人员和现场监测所采用的仪器、药剂等：现场监测所采用的仪器、药剂由检测单位根据本单位突发环境事件具体情况决定。

（4）监测时间和频次

按照突发环境事件持续时间决定监测时间，根据事件严重性确定监测频次。一般情况下每30小时取样一次。随环境事件控制减弱，适当减少监测频次。

（5）测点布设：在事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能，设置2个测点。具体见下表。

表8-8 大气环境监测因子

| 事故类型 | 危险废物暂存区域、废水站泄漏及火灾爆炸事故 |
| --- | --- |
| 监测点位 | 项目所在地G1、下风向最近敏感点处G2 |
| 监测项目 | CO、颗粒物等 |

## 8.5.3监测人员的安全防护措施

现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场规定。现场监测、监察和处置人员根据需要配备过滤式或隔绝式防毒面具，在正确、完全配戴好防护用具后，方可进入事件现场，以确保自身安全。

- 8.6应急终止

## 8.6.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

1、事件现场得到控制，事件条件已经消除；

2、污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

3、事件造成的危害已经被消除，无继发可能；

4、事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

5、采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 8.6.2应急终止的程序

1、现场指挥部确认终止时机或由事件责任单位提出，经现场指挥部批准；

2、现场指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

3、应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

- 8.7应急终止后的行动

1、通知本单位相关部门、周边单位（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除。

2、对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

3、应急指挥组配合有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

4、编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

5、根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

6、参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

7、进行环境危害调查与评估，对周边大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况（主要是中毒、致死情况）。

8、对于由于本单位的环境事故而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

9、根据事故调查结果，对已有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

10、做出污染危害评估报告，设置应急事故专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报当地政府。

- 8.8与苏州姑苏区应急预案及应急措施的衔接

### 8.8.1与应急预案的衔接

1、应急组织机构、人员的衔接

当发生风险事故时，通信联络组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门的应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向苏州姑苏区环保局汇报。

2、预案分级响应的衔接

发生一级响应，厂内无法解决时，向当地政府及苏州姑苏区环保局请求救援。

3、应急救援保障的衔接

（1）单位互助体系：建设单位和周边企事业建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，相互支援。

（2）公共援助力量：本单位还可以联系消防大队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

（3）专家援助：本单位建立风险事故救援安全专家库，在紧急情况下，可以联系获取救援支持。

4、应急培训计划的衔接

本单位在开展应急培训计划的同时，还应积极配合苏州姑苏区环保局开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与苏州姑苏区应急组织取得联系。

5、公众教育的衔接

本单位对附近周边单位职工、公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散、防护污染。

### 8.8.2 风险防范措施的衔接

1、污染治理措施的衔接

当风险事故废水、废气超过本单位能够处理范围后，应及时向相关单位请求援助，帮助收集事故废水，以免风险事故发生扩大。

2、消防及火灾报警系统的衔接

本单位消防办公室采用电话报警，火灾报警信号报送至本单位门卫室，必要时报送至消防大队。

3、应急救援物资的衔接

当本单位应急救援物资不能满足事故现场需求时，可在苏州姑苏区环保局的协调下向邻近企事业请求援助，以免风险事故的扩大，同时应服从上级应急中心的调度，对其他单位援助请求进行帮

- 9后期处置

- 9.1善后处置

### 9.1.1污染物处理

本着科学处理、尽可能减少对周围环境污染的原则对因发生事故而产生的污染物进行处理。

应急救援中使用水、砂等灭火剂以及泄漏出的化学物质或建筑物坍塌等会对环境造成污染，应对这些污染物进行处理。如果事故涉及有毒或易燃物质，禁止直接排入下水道中，采用合适器具将污染物收集或排入事故应急池，集中进行处理，事故发生后应少量定期排入污水处理厂处理，对污水处理厂的影响较小。清理工作必须在进行其他恢复工作之前进行。

### 9.1.2事故后果影响消除

应急结束后，事故发生部门负责善后事宜，包括事故现场清理、人员重新调配、设备调试等工作。出现人员伤亡的，所属部门立即安排人员进行护理工作，负责联系治疗资金的来源。组织有关专家对受灾范围进行科学评估，做好疫病防治、环境污染清除、生态恢复等工作。

### 9.1.3生产秩序恢复

确认事故现场无隐患后，尽快恢复运营，尽可能的降低事故损失。

### 9.1.4善后赔偿

财产损失由财务部进行统计，事故发生部门做好配合工作。发生人员伤亡的，由本单位组织人员对受伤人员及其家属进行安抚，商谈救治期间的费用问题。由财务部准备工伤认定材料，按照工伤上报程序进行上报。

### 9.1.5抢险过程和应急救援能力评估及应急预案的修订

由应急救援指挥部组织相关人员，召开专题会议，分析事故具体原因，拿出整改意见和处理方案，评议在抢险过程中的成绩与不足，以找出医院应急救援设施和设备、救援人员的培训以及各部门在协调中存在的缺陷并进行改进，应急救援能力应按照以下几方面内容进行评估：相关法律、法规的执行情况；应急组织机构的协调性；应急物资、设施、设备的充分性；应急指挥中心的运行、配备情况；应急技术储备、保障以及专家组情况；应急预案的内容、管理和实施情况。进一步完善应急预案。

- 9.2保险

本单位为员工办理保险为：养老保险，医疗保险，失业保险、工伤保险、生育保险。发生重大环境事故后，受灾人员和抢险人员应当视为工伤，享受工伤保险。

- 10应急培训和演练

- 10.1应急培训

### 10.1.1生产区操作人员的培训

根据《苏州大学附属儿童医院（景德路院区）风险突发环境事件风险评估报告》结论，本医院属于“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”类环境风险等级，针对医院应急救援的基本要求，系统培训公司操作人员，发生各级危险化学品事故时减缓环境污染措施、报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。同时，安全培训需针对本医院的危险物品，不要泛泛而谈，应具有针对性和可操作性。

1、培训主要内容：

（1）医院安全操作规章制度；

（2）防火、防爆、防毒的基本知识；

（3）危险化学品的物理化学性质、危险特性等基础知识；

（4）发生事故时减缓环境污染措施的方法；

（5）事故发生后如何开展自救和互救；

（6）事故发生后的撤离和疏散方法。

2、采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

3、培训时间：定期培训。

### 10.1.2应急救援队伍的培训

对公司应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。

1、培训主要内容：

（1）了解、掌握事故应急救援预案内容；

（2）熟悉使用各类防护器具；

（3）如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

（4）危险化学品泄漏或事故废液收集的处理措施；

（5）事故情况下减缓环境污染措施；

（6）应急装备、器材的使用及防护措施的佩戴知识培训及练习；

（7）事故发生时的报警方式及信息上报；

（8）事故现场自我防护及监护措施。

2、采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

3、培训时间：定期培训。

### 10.1.3应急指挥机构的培训

邀请国内外应急救援专家，就公司危险化学品事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

培训时间：每年不少于一次。

### 10.1.4公众教育

负责对本单位邻近地区开展公众教育、培训和发布本单位有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险化学品事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

时间：每年不少于1次。

- 10.2预案演练

### 10.2.1演练分类及内容

1、演练分类

（1）组织指挥演练：由指挥部的领导和各专业队负责人分别按应急救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；

（2）单项演练：由各队各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；

（3）综合演练：由应急救援指挥部按应急救援预案要求，开展全面演练。

2、演练内容

（1）事故发生的应急处置；

（2）消防器材的使用；

（3）通信及报警讯号联络；

（4）消毒及洗消处理；

（5）急救及医疗；

（6）防护指导：包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

（7）各种标志设置警戒范围人员控制，厂内交通控制及管理；

（8）事故区域内人员的疏散撤离及人员清查；

（9）向上级报告情况及告知友邻单位风险控制情况；

（10）事故的善后工作。

### 10.2.2演练范围与频次

基本要求：最少要在极端天气进行一次应急演练，并通过演练不断总结完善应急预案。

1、组织指挥演练由指挥领导小组组长每年组织一次；

2、单项演练由每专业队组长每年组织一次；

3、综合演练由指挥领导小组组长每年组织一次。

### 10.2.3预案评估和修正

1、预案评估

演练时设置观察员，评估所有人员的操作；现场演练结束后，及时总结演练成绩。指挥部和各专业队经演练后进行讲评和总结，及时发现事故应急预案集中存在的问题，并从中找到改进的措施。

（1）发现的主要问题；

（2）对演练准备情况的评估；

（3）对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

（4）对在训练、防护器具、抢救设置等方面的意见；

（5）对演练指挥部的意见等。

2、预案修正

（1）事故应急救援预案经演练评估后，对演练中存在的问题应及时进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化；

（2）应急救援危险目标内的敏感程度等有所变化，应对预案及时进行修正。

- 11奖惩

- 11.1奖励

在突发环境事件应急处置工作中有下列事迹之一的个人，依据有关规定给予表彰：

1、出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

2、对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或者减少损失，成绩显著的；

3、对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

4、有其他特殊贡献的。

- 11.2责任追究

在突发环境事件应急工作中有下列行为的，按照相关规定对有关责任人员视情节和危害后果由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

1、不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；

2、不按照规定制订突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

3、不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

4、拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

5、盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

6、阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

7、散布谣言，扰乱社会秩序的；

8、有其他对环境事件应急工作造成危害的行为的。

- 12保障措施

- 12.1内部保障

### 12.1.1经费保障

本单位在每年的年度预算中给予充分合理的经费用于本单位环境保护和环境安全，不断提升本单位的环境风险防范能力。

### 12.1.2应急物资装备保障

本单位应急物资、器材、设施的准备均由设备组负责，应急物资、器材、设施的存放、保护和应急设施的维护由各部门负责。

应急物资、器材、设施的供应是根据装置的要求，向应急指挥部申请，由供应部门提供。

本单位有对应急装备的月点检表，各使用人员每月盘点记录于点检表内交至本单位办公室。

### 12.1.3应急队伍保障

由本单位应急救援组织机构图可知本单位应急队伍由本单位各部门人员组成，由于本单位运营的需要，任何部门出现人员流动必需要及时补充更新，保障了应急队伍的完整。

### 12.1.4通信与信息保障

应急指挥组及各成员必须24小时开通个人手机（联系人及联系方式详见附件），配备必要的有线、无线通信器材，值班电话保持24小时通畅，节假日必须安排保安人员值班。要充分发挥信息网络系统的作用，确保应急时能够统一调动有关人员、物资迅速到位。

整个院区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、火灾自动报警系统线路、巡更系统线路，各系统的电缆均各自独立，自成系统。整个院区的报警系统采用消防报警系统、手动报警和电话报警系统相结合方式。

整个院区的照明依照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）设计。

保障制度：

1、责任制

环境风险事故应急救援指挥组及各小组职责

2、保安人员值班制度

（1）值班时间：24小时

（2）值班人员夜间必须对危险区域进行巡检，并在值班室值守。

（3）因公或因私不能到岗的，必须提前说明情况，由所在部门安排相应人员代替。

（4）值班人员必须本人签名，做好当夜的值班记录。

（5）遇到法定节假日，必须增加相应值班人员。

（6）夜间值班人员由设施部负责抽查，无故缺席者，按本单位规定进行处理，并予以通报批评。

（7）值班中遇到紧急情况，应采取果断措施进行处理，并及时向有关领导联系汇报。

3、培训制度

（1）目的：通过对各类人员的培训，防止突发性重大事故的发生，并能在事故发生后，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援。

（2）范围：全体员工

（3）职责：

①后勤部是事故应急救援预案培训管理部门，负责编制年度培训计划，并组织实施；

②各其他部门按要求配合实施事故应急救援预案培训，并进行培训效果评价。

（4）培训内容：

①安全操作规程；

②生产过程中异常情况的排除、处理方法；

③熟练使用各类防护器具；

④事故发生后如何开展自救和互救；

⑤事故发生后的撤离和疏散方法；

⑥事故发生后如何开展事故现场抢险及事故的处置。

（5）培训的实施：

①全体员工分别按培训计划参加培训；

②师资以专兼职结合，内请外聘解决；

③培训过程中，医院负责安全的安保部检查进度和培训质量；

④各类培训做好培训记录，培训考试试卷由安保科保存；

⑤特殊工种参加法定的持证上岗培训，无资质证不得上岗。

- 12.2外部救援

单位互助体系：本单位应和周边单位将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

公共援助力量：医院还可以联系姑苏区公共消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

- 13预案的评审、备案、发布和更新

- 13.1预案评审

### 13.1.1内部评审

本单位应急指挥部应定期在进行预案演练或经历环境应急实战后对参与演练和实战的部分进行评审，评审由上级主管部门的人员和专家参加，与时俱进，加强日常监督管理，对预案内容不断根据医院的生产实际变化及时进行更新。

### 13.1.2外部评审

邀请环境应急专家、环保主管部门、本单位附近社区领导、本单位领导等召开预案评审会，收集对预案中具体内容的补充信息，根据评审会达成的意见及时修改预案内容。

### 13.2预案备案

本单位环境应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，将最新版本应急预案报苏州姑苏区环保局备案。

本单位环境应急预案首次备案，现场办理时应当提交下列文件：

1、突发环境事件应急预案备案表；

2、环境应急预案及编制说明的纸质文件和电子文件，环境应急预案包括：环境应急预案的签署发布文件、环境应急预案文本；编制说明包括：编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明；

3、环境风险评估报告的纸质文件和电子文件；

4、环境应急资源调查报告的纸质文件和电子文件；

5、环境应急预案评审意见的纸质文件和电子文件。

提交备案文件也可以通过信函、电子数据交换等方式进行。通过电子数据交换方式提交的，可以只提交电子文件。

本单位环境应急预案有重大修订的，应当在发布之日起20个工作日内向原受理部门变更备案。环境应急预案个别内容进行调整、需要告知环境保护主管部门的，应当在发布之日起20个工作日内以文件形式告知原受理部门。

- 13.3预案发布与发放

1、本单位应急预案由院长签署发布；

2、本单位后勤部负责对应急预案的统一管理；

3、后勤保障部负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；

4、应发放给应急指挥小组成员和各部门主要负责人、岗位。

- 13.4应急预案的修订

本单位结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

1、面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

2、应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

3、环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

4、重要应急资源发生重大变化的；

5、在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

6、其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

- 14预案的实施和生效时间

预案自发布之日起实施。预案批准发布后，本单位将落实预案中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

- 附则

- 1名词术语定义

危险物质：指《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。

危险废物：指列入《国家危险废物名录》或者根据危险废物鉴别标准和危险废物鉴别技术规范（HJ/T298）认定的具有危险特性的固体废物。

环境风险源：指可能导致突发环境事件的污染源，以及贮存、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

环境敏感区：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

环境受体：指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

环境事件：指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

次生衍生事件：某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

应急救援：指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

应急监测：指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

恢复：指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

应急预案：指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

分类：指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同环境事件划分的类别。

分级：分级指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的级别。

应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

- 2应急预案的管理和更新

预案批准发布后，由本单位组织落实预案中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

在下列情况下，应对应急预案及时修订：

1）危险源发生变化（包括危险源的种类、数量、位置）；

2）应急机构或人员发生变化；

3）应急装备、设施发生变化；

4）应急演练评价中发生存在不符合项；

5）法律、法规发生变化。

应急预案的修订由应急指挥办公室根据上述情况的变化和原因，向本单位领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件传递给相关部门。

预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

- 3应急预案的实施日期

本预案自发布之日起实施。