苏州大学附属儿童医院（景德路院区）

突发环境事件风险评估报告

苏州大学附属儿童医院

二〇二〇年四月

目  录

1 前言	1

2 总则	2

2.1 编制原则	2

2.2 编制依据	2

2.2.1 政策法规、规章、指导性文件	2

2.2.2 技术标准、规范	4

2.2.3 其他参考资料	4

3 资料准备与环境风险识别	5

3.1医院概况	5

3.1.1 医院基本情况	5

3.1.2 区域自然地理概况	5

3.1.3 环境功能区划及环境质量标准	7

3.2 医院周边环境风险受体情况	9

3.3 涉及的环境风险物质情况	13

3.3.1环境风险物质	13

3.3.2相关环境风险物质理化性质	16

3.3.3环境风险物质判别	16

3.4 工艺及三废治理情况	17

3.4.1 儿童医院运营工序	17

3.4.2 三废治理情况	18

3.5 环境风险管理	19

3.5.1环境管理体系	19

3.5.2环境应急管理及演练情况	19

3.5.3医院安全生产控制情况评分	19

3.6 医院现有环境风险防控与应急措施情况	20

3.7 现有应急物资与装备、救援队伍情况	26

3.7.1 应急物资与装备	26

3.7.2 现有应急队伍	28

3.7.3 应急救援协议	29

3.7.4 道路交通情况	29

4 突发环境事件及其后果情景分析	30

4.1 国内同类医院突发环境事件资料	30

4.2 突发环境事件情景源强分析	31

4.2.1 最大可信事故分析	31

4.2.2 事故源强分析	32

4.3 环境风险物质释放途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	33

4.4 突发环境事件危害后果分析	35

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	37

5.1 环境管理制度	37

5.2 环境风险防范与应急措施	37

5.3 环境应急资源	38

5.4 历史教训经验总结	38

5.5 需要修改的短期、中期、长期项目内容	38

6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划	40

6.1 长期目标实施计划	40

7突发大气环境事件风险等级	41

7.1评估程序	41

7.2涉气环境风险物质数量与临界量比值(Q)	41

7.3大气环境风险受体敏感性（E）	42

7.3.1环境风险受体类别划分	42

7.3.2医院大气环境风险受体	42

7.4生产工艺与大气环境风险控制水平（M）	43

7.5突发大气环境事件风险等级	43

7.5.1环境风险等级确定的原则	43

7.5.2突发大气环境风险等级的确定	44

8突发水环境事件风险等级	45

8.1评估程序	45

8.2涉水环境风险物质数量与临界量比值(Q)	45

8.3水环境风险受体敏感性（E）	46

8.3.1环境风险受体类别划分	46

8.3.2医院水环境风险受体	47

8.4生产工艺与水环境风险控制水平（M）	47

8.5突发水环境事件风险等级	47

8.5.1环境风险等级确定的原则	47

8.5.2突发水环境风险等级的确定	48

9突发环境事件风险等级确定与调整	49

9.1风险等级确定	49

9.2风险等级调整	49

9.3风险等级表征	49

- 前言

苏州大学附属儿童医院创建于1959年，由国内著名儿科专家陈务民、彭大恩、何馥贞等在原苏州医学院附属第一医院儿科基础上独立组建，隶属于江苏省卫生健康委员会，是一所集医教研防为一体的三甲儿童专科医院。经过60年的发展，医院拥有总院和景德路两个院区，本应急预案主要评价景德路院区。

医院运行过程中涉及少量的化学试剂，因此，对本医院进行突发环境事件风险评估，了解医院潜在的环境风险，对医院今后防范突发环境事件具有重要意义。

此前我国对于企业突发环境事件的潜在风险，尚缺乏能够反映该风险及其等级的技术规定或规范，这对企业规避环境污染事故和环境风险十分不利。为了进一步摸清企业潜在的环境风险，环境保护部印发了《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）的通知，要求相关企业尽快完成环境风险评估，为企业环境安全达标建设工作奠定良好的基础。为此，苏州大学附属儿童医院（景德路院区）按照部、省的相关要求，认真对照指南的内容，对本单位环境安全现状进行了进一步的调查梳理，分析目前存在的问题并提出整改方案，在此基础上进一步完善相关的突发环境事件应急能力建设，对本单位突发环境事件进行风险评估并确定风险等级，编制完成本环境风险评估报告。

- 总则

  - 编制原则

（1）实事求是，摸清现状。在突发环境事件风险评估过程中，必须以企业现状为基础，认真收集整理企业实际生产状况和相关资料，现场核查企业应急设施建设和应急管理的实际情况，对企业内部潜在的环境风险环节逐一排查；

（2）突出重点，兼顾全面。在对企业生产、运输、销售、贮存等各个环节全面了解分析的基础上，针对企业主要的环境风险环节进行识别，有针对性地对各环节的风险后果、风险防范能力进行分析，明确环境风险防控和应急措施方面的建设成果和不足，并以此为基础，制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划；

（3）科学评估，规范编制。严格按照《企业突发环境事件风险分级方法》的要求进行评估，实事求是、全面完整地评估企业突发环境事件风险等级，并规范地编制评估报告。

  - 编制依据

    - 政策法规、规章、指导性文件

1、《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令第九号，2014.4.24通过，2015.1.1施行）；

2、《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令第69号，2007.8.30通过，2007.11.1施行）；

3、《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第70号，2017年6月27日通过，2018.1.1施行）；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第31号，2015.8.29修订通过，2018.10.26二次修订通过）；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）

6、《突发环境事件应急预案管理办法》(部令第34号，2015.6.5施行)；

7、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

8、《重点监管危险化工工艺目录》安监总管三〔2013〕3号；

9、《江苏省突发事件应急预案管理办法》（苏政办发[2012]153号）；

10、《环境信息公开办法（试行）》（国家环境保护总局令第35号）；

11、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号），2014年8月31日；

12、《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第29号），2019年04月23日修正；

13、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环境保护部，环发[2012]77号）；

14、《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

15、《突发环境事件应急管理办法》，部令第34号，2015年6月5日施行；

16、《危险化学品安全管理条例》，2011年国务院令第591号，2013年修正；

17、《重点监管危险化学品安全措施及应急处置原则》（国家安全生产监督管理总局）；

18、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号），2011年10月17日；

19、《危险化学品目录》（2018版）；

20、《国家危险废物名录》（2016年）；

21、《国家突发环境事件应急预案》（国办函【2014】119号）自2014年12月29日起实施；

22、《国家突发公共事件总体应急预案》，2006年1月；

23、《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》（国发〔2006〕24号）；

24、《突发环境事件信息报告办法》（国家环境保护部第17号令，2011年5月1日起施行）；

25、关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（国家环境保护部，环发[2015]4号，2015.1.9）；

26、关于印发《企业事业单位突发环境应急预案评审工作指南（试行）》的通知（环境保护部办公厅，环办应急〔2018〕8号）

27、省政府办公厅关于印发《江苏省突发环境事件应急预案》的通知（苏政办函[2020]37号）；

28、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）江苏省环境保护厅苏环办〔2009〕161号；

29、《关于深化推进环境应急预案规范化管理工作的通知》（苏环办[2012]221号）；

30、《关于企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理有关事项的通知》（苏环办〔2015〕224号）；

31、《关于深入推进重点环境风险企业环境安全达标建设的通知》（苏环办【2016】295号）；

32、《关于印发江苏省企业环境安全隐患排查治理及重点环境风险企业环境安全达标建设工作方案的通知》（苏环办[2017]74号）；

33、《关于印发企业事业单位突发环境应急预案评审工作指南（试行）的通知》；

    - 技术标准、规范

1、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办[2014]34号）；

2、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

3、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

5、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

6、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

7、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

8、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）（DB32/1072-2018）；

9、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018-试行）；

    - 其他参考资料

1、Emergency Response Guidebook 2012；（网址http://wwwapps. tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/erg-gmu/erg/ergmenu.aspx）；

2、化学品安全技术说明书（Material Safety Data Sheet）。

- 资料准备与环境风险识别

- 3.1医院概况

    - 医院基本情况

苏州大学附属儿童医院（景德路院区）位于苏州市姑苏区景德路303号，成立于1959年，占地面积1.68万平米，建筑面积34459.33平方米，日接待门诊量2300人次，住院病床床位500张，是一所集医教研为一体的三甲儿童专科医院。

全院职工约1826人，年运行365天，三班制，全院工作时间8760h。

本单位基本信息见表3-1，现有项目主要环保手续汇总情况见表3-2。

表3.1-1  本单位基本信息表

| 企业性质 | 事业单位法人 | 所在街道（镇） | 金阊街道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 汪健 | 所在社区（村） | 养育巷社区 |
| 组织机构代码 | 123200004660066745 | 邮政编码 | 215002 |
| 联系电话 | 0512-80697308 | 职工人数 | 1826 |
| 企业规模 | 大型 | 占地面积 | 16800m2 |
| 主要原料 | 尿素、尿素氮、丁酸脱氢酶等 | 所属行业 | Q8415专科医院 |
| 主要产品 | —— | 经度坐标 | 120°36′30.89" |
| 联系人 | 李军 | 纬度坐标 | 31°18'42.95" |
| 联系电话 | 18914039226 | 历史事故 | 无 |

表3.1-2 本单位现有项目主要环保手续汇总表

| 序号 | 名称 | 类型 | 环评批复时间及档案号 | 环保工程验收时间及档案号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苏州市儿童医院新建综合病房楼项目 | 报告表 | 1998.8.26 | 2001.6.10 |
| 2 | 苏州大学附属儿童医院门诊综合楼项目 | 报告表 | 2004.3.2 苏环建[2004]157号 | 2007.8 |

    - 区域自然地理概况

1、地理位置

苏州市坐落于长江三角洲地区的地理中心，太湖之滨，长江南岸的入海口处，京杭大运河、京沪铁路和多条高速公路贯穿全境。苏州市区中心地理坐标为东经119°55′~121°20′，北纬30°47′~32°2′，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江。

2、地形地貌

苏州在地貌上属于长江下游三角洲冲积平原，地势平坦，高程在3.5～5m，苏州西部地势较高，并有低山丘陵，如天平山、七子山等，东部地势相对低洼，且多湖泊，如阳澄湖、金鸡湖等。

3、气象特征

苏州地处中纬度地区，属亚热带季风性湿润气候，四季分明，气候温和，雨量充沛。年均总日照数2130.2h，占可照时数48%；年平均气温15.4℃，历年极端最高气温40.1℃，极端最低气温-12.7℃；年均降水量1054mm，历年最大降雨量1694.2mm，最少降雨量481.1mm。

当地主导风向为EN 和SE 向，频率均为9%，次主导风向为ESE 和SSE 向，频率均为8%；风向随季节变化，春夏季主导风向为SE 风，秋季为NE 风，冬季为偏N 风。年平均风速2.8m/s，强风向为NW 向，最大风速24m/s。影响当地的台风平均2～3次/年，风向NE，一般为6～7级。

4、水文

苏州市地势西高东低，境内水网密布，四季分明，位于太湖下委水系之中，境内大小河道总共19条，全氏45.73公里，为水系网络发达区。区内河道以古城区东、北方向的环城河为界分内外河道。环城河以内是市内河道，现存南北向主要河道3条，东西向河道2条，这些河流水位落差小，补给水量少，流速缓慢，流向自南向北，自西向东出境。外城河上接苏州市区西北面来自京杭运河之水，绕经齐门、平门、娄门、相门而过。至齐门沟通元和塘，至娄门入娄江，至相门后流入相门塘。环城河宽30-100米，底宽15-40米。枯水期水深25米左右，平均水深2.8米，流速通常在0.1米/秒以下，齐门、娄门、相门等处通向环城河的河口均设泵闸，调节进出水，控制水速，使污水得到冲刷。环城河外自西北向东南有十字洋河、元和塘、官渎港、娄江、相门塘四条大河。

姑苏区河网密布，东西向主要河道有前塘河、桃坞河、干将河、府前河、仙人大港、湄长江、九曲港、北干河等，南北向主要河道有十字洋河、元和塘、山塘河等。河港湖泊相互沟通，无封闭的集水边界，水文情势较为复杂。地面径流的自然流向总趋势由西北向东南。由于地势低平，高程相差较小，因而河流比降小，水道多而致水流平缓、迂回，在局部气象要素或沿河水闸引排水等人为因素影响下，河湖流向时有顺逆不定。

本项目污水的最终受纳河流京杭运河，长约30km，河道底宽一般在30m，枯水时深2.5m，市区内水位在2.8m时，河面宽度可达50m，流速0.2m/s，流量在34.02m3/s；水位在4m时，河面宽度可达55m，流速0.4m/s，流量在93.76m3/s。

5、生态环境

（1）陆生生态

本项目所在地区气候温暖湿润，土壤肥沃，植物生长迅速，种类繁多，但人类开发较早，因此，该区域的自然陆生生态已为城市生态所取代，由于土地利用率高，自然植被已基本消失。

（2）水生生态

该区原有优越的自然渔业环境，现已经逐渐向城市生态转化。从鱼种的生态特点分析，水产资源有淡水鱼、半咸水种、过河口种和近海种四大种类。鱼类以鲤科鱼为主，另外软体动物、甲壳类动物在渔业生产中也占有重要的位置。

    - 环境功能区划及环境质量标准

1、环境质量现状

（1）环境空气质量

根据苏州市人民政府颁布的苏府〈1996〉133号文的有关内容，项目所在区域的大气环境划为二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本次大气环境质量数据引用《2018年度苏州市环境质量公报》，具体数据如下。

表3.1-3 大气环境质量现状结果（单位：mg/m3）

| 污染因子 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO | O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年均浓度 | 年均浓度 | 年均浓度 | 年均浓度 | 日平均第95百分位数浓度mg/m3 | 日最大8小时平均第90百分位数浓度 |
| 现状值 | 8 | 48 | 65 | 42 | 1.2 | 173 |
| 标准值 | 60 | 40 | 70 | 35 | 4 | 160 |
| 占标率(%) | 13.3 | 120 | 92.8 | 120 | 30 | 108 |
| 达标情况 | 达标 | 超标 | 达标 | 超标 | 达标 | 超标 |

对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），SO2、PM10年均浓度值和CO日平均第95百分位数浓度达到二级标准，NO2、PM2.5的年均浓度以及臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位数浓度值超过二级标准。

（2）地表水环境质量

苏州城东污水处理厂的纳污河流是苏州护城河。按《江苏省地面水(环境)功能区划》2020年水质目标，执行水质功能要求为Ⅳ类水。地表水环境数据引用《苏州沧浪医院东大街执业点项目》中的环境现状检测数据（报告编号：KDH171086），监测结果如下表。

表3.1-4 地表水环境质量现状（单位:mg/L，pH无量纲）

| 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 溶解氧 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 |
| W1城东污水厂排污口上游500m | 2017-5-5 | 7.26 | 13 | 13 | 1.58 | 0.131 | 0.071 |
| W2城东污水厂排污口下游1000m |  | 7.13 | 16 | 16 | 1.57 | 0.133 | 0.078 |
| W3城东污水厂排污口下游1800m |  | 7.27 | 20 | 19 | 1.56 | 0.138 | 0.077 |
| W1城东污水厂排污口上游500m | 2017-5-6 | 7.13 | 16 | 15 | 1.52 | 0.140 | 0.082 |
| W2城东污水厂排污口下游1000m |  | 7.24 | 17 | 14 | 1.54 | 0.142 | 0.078 |
| W3城东污水厂排污口下游1800m |  | 7.78 | 21 | 15 | 1.58 | 0.148 | 0.079 |
| W1城东污水厂排污口上游500m | 2017-5-7 | 7.30 | 13 | 17 | 1.57 | 0.129 | 0.083 |
| W2城东污水厂排污口下游1000m |  | 7.73 | 16 | 13 | 1.64 | 0.13 | 0.08 |
| W3城东污水厂排污口下游1800m |  | 7.29 | 16 | 18 | 1.64 | 0.138 | 0.083 |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |  | ≥3 | ≤30 | ≤60 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤0.5 |

由上表可知，周边地表水质量可满足Ⅳ类水体标准。

2、环境质量标准

（1）大气

根据《苏州市环境空气质量功能区划分》，本单位建设地属于环境空气质量功能二类地区，环境空气标准如表3.1-5所示。

表3.1-5 环境空气质量标准限值表

| 污染物 | 取值时间 | 标准限值（mg/Nm3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 |  |
|  | 1小时平均 | 10 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
|  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  | 24小时平均 | 0.075 |  |
| NOx | 年平均 | 0.05 |  |
|  | 24小时平均 | 0.1 |  |
|  | 1小时平均 | 0.25 |  |

（2）地表水

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，护城河水质执行Ⅳ类水质标准要求，主要指标见表3.1-6。

表3.1-6地表水环境质量标准

| 水域名 | 执行标准 | 表号及级别 | 污染物指标 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 护城河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） | 表1 Ⅳ类 | pH值 | 无量纲 | 6~9 |
|  |  |  | COD | mg/L | 30 |
|  |  |  | 氨氮 |  | 1.5 |
|  |  |  | 总氮(以N计) |  | 1.5 |
|  |  |  | 总磷(以P计) |  | 0.3 |
|  | 水利部《地表水资源质量标准》(SL63-94) |  | 悬浮物（SS） | mg/L | 60 |

  - 医院周边环境风险受体情况

1、大气环境风险受体

（1）本单位周围5km内大气环境风险受体分布情况

按照《指南》要求，大气环境风险受体调查范围以医院边界计，周边5公里范围。医院周边5km范围内居住区分布及人口统计详见表3.2-1。

表3.2-1 医院周边5km大气环境风险受体分布表

| 序号 | 环境受体 | 相对方位 | 与本单位距离(m) | 规模（人） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西美社区 | SE | 952 | 5000 | GB3095-2012 二级标准 |
| 2 | 道前社区 | S | 470 | 6120 |  |
| 3 | 金狮社区 | SE | 1390 | 26567 |  |
| 4 | 吉庆社区 | S | 1322 | 4873 |  |
| 5 | 瑞光社区 | S | 2355 | 6638 |  |
| 6 | 西大街社区 | S | 1986 | 5815 |  |
| 7 | 佳安社区 | SE | 1686 | 4892 |  |
| 8 | 锦帆路社区 | SE | 1249 | 5520 |  |
| 9 | 大公园社区 | SE | 1567 | 4219 |  |
| 10 | 定慧寺社区 | SE | 2015 | 4719 |  |
| 11 | 唐家巷社区 | SE | 2228 | 6800 |  |
| 12 | 钟楼社区 | SE | 2576 | 2937 |  |
| 13 | 沧浪亭社区 | SE | 1929 | 2727 |  |
| 14 | 滚绣坊社区 | SE | 2325 | 8544 |  |
| 15 | 双塔社区 | SE | 1950 | 2921 |  |
| 16 | 百步街社区 | SE | 2262 | 4000 |  |
| 17 | 葑溪社区 | E | 3216 | 5861 |  |
| 18 | 宏葑社区 | E | 3453 | 4143 |  |
| 19 | 葑塘社区 | E | 3715 | 9273 |  |
| 20 | 徐家浜社区 | E | 3797 | 3000 |  |
| 21 | 新馨社区 | E | 4275 | 4228 |  |
| 22 | 娄葑街道 | E | 4720 | 185000 |  |
| 23 | 横塘社区 | SE | 3329 | 13103 |  |
| 24 | 长岛社区 | SE | 3473 | 8640 |  |
| 25 | 杨枝社区 | SE | 4240 | 6066 |  |
| 26 | 里河社区 | SE | 3883 | 7888 |  |
| 27 | 觅渡社区 | SE | 4162 | 8667 |  |
| 28 | 竹辉社区 | SE | 2434 | 4060 |  |
| 29 | 养一社区 | SE | 2565 | 2930 |  |
| 30 | 养二社区 | SE | 2828 | 4400 |  |
| 31 | 网狮巷社区 | SE | 2644 | 9039 |  |
| 32 | 二郎巷社区 | SE | 3167 | 7129 |  |
| 33 | 玉兰社区 | SE | 3094 | 15000 |  |
| 34 | 桂花社区 | SE | 3337 | 48000 |  |
| 35 | 盘溪第一社区 | S | 2845 | 4880 |  |
| 36 | 盘溪第二社区 | S | 3284 | 6350 |  |
| 37 | 兴隆侨社区 | SE | 2850 | 6575 |  |
| 38 | 大龙社区 | SE | 3300 | 8230 |  |
| 39 | 龙港苑社区 | S | 3621 | 6651 |  |
| 40 | 南华社区 | SE | 3689 | 4090 |  |
| 41 | 福星社区 | SW | 4273 | 3183 |  |
| 42 | 友联社区 | SW | 4659 | 5000 |  |
| 43 | 友联第三社区 | SW | 4085 | 10000 |  |
| 44 | 友联第一社区 | S | 3796 | 6600 |  |
| 45 | 盘蠡苑社区 | S | 4674 | 5000 |  |
| 46 | 友联第二社区 | S | 4144 | 5300 |  |
| 47 | 美之雅社区 | SW | 5085 | 13000 |  |
| 48 | 城西苑社区 | S | 3895 | 7000 |  |
| 49 | 新景苑社区 | SE | 3837 | 9567 |  |
| 50 | 水香苑社区 | SE | 4025 | 7100 |  |
| 51 | 新苑社区 | SE | 5010 | 7200 |  |
| 52 | 龙华苑社区 | SE | 4345 | 7000 |  |
| 53 | 龙苑社区 | SE | 4319 | 13888 |  |
| 54 | 吴中苑社区 | SE | 4428 | 11000 |  |
| 55 | 内马路社区 | SE | 3288 | 7200 |  |
| 56 | 南环社区 | SE | 3541 | 7944 |  |
| 57 | 翠园社区 | SE | 3702 | 5119 |  |
| 58 | 苑北社区 | SE | 4344 | 9090 |  |
| 59 | 湄长社区 | SE | 4234 | 9000 |  |
| 60 | 莲青社区 | SE | 4835 | 1800 |  |
| 61 | 东吴花园社区 | SE | 4687 | 13000 |  |
| 62 | 苑南社区 | SE | 4860 | 5000 |  |
| 63 | 南区社区 | SE | 4638 | 7879 |  |
| 64 | 月浜社区 | SE | 5033 | 3926 |  |
| 65 | 三香社区 | SW | 1780 | 10280 |  |
| 66 | 彩香社区 | SW | 2674 | 79600 |  |
| 67 | 三元一村社区 | SW | 3365 | 7660 |  |
| 68 | 三元四村社区 | SW | 3909 | 2591 |  |
| 69 | 象牙社区 | SW | 3703 | 12997 |  |
| 70 | 姑香社区 | SW | 3425 | 8980 |  |
| 71 | 新康社区 | SW | 3734 | 4705 |  |
| 72 | 万年社区 | SW | 1497 | 11162 |  |
| 73 | 新沧社区 | SW | 2318 | 3718 |  |
| 74 | 泰南社区 | SW | 2308 | 7437 |  |
| 75 | 胥虹社区 | SW | 3173 | 5446 |  |
| 76 | 信记社区 | SW | 1087 | 10453 |  |
| 77 | 白莲社区 | W | 3240 | 8400 |  |
| 78 | 虹桥社区 | W | 2566 | 4328 |  |
| 79 | 运河社区 | W | 4012 | 7287 |  |
| 80 | 毛家桥社区 | SW | 2534 | 4766 |  |
| 81 | 金夏社区 | SW | 3016 | 7065 |  |
| 82 | 朱家庄社区 | W | 2049 | 8233 |  |
| 83 | 三乐湾社区 | NW | 1389 | 6012 |  |
| 84 | 养育巷社区 | SE | 16 | 10853 |  |
| 85 | 学士社区 | SW | 100 | 10000 |  |
| 86 | 阊门社区 | NW | 340 | 7559 |  |
| 87 | 金门社区 | NW | 115 | 4185 |  |
| 88 | 石幢社区 | NW | 1299 | 5076 |  |
| 89 | 桃花坞社区 | N | 1374 | 6503 |  |
| 90 | 北寺塔社区 | NE | 1783 | 6262 |  |
| 91 | 西北街社区 | NE | 1945 | 5680 |  |
| 92 | 留园社区 | SW | 2076 | 3852 |  |
| 93 | 曹杨社区 | SW | 1382 | 6118 |  |
| 94 | 仁安社区 | SW | 2305 | 5802 |  |
| 95 | 红星社区 | SW | 1984 | 5179 |  |
| 96 | 玻纤社区 | SW | 2781 | 7724 |  |
| 97 | 清塘社区 | SW | 2244 | 5884 |  |
| 98 | 虎丘路社区 | SW | 2921 | 5081 |  |
| 99 | 西园社区 | SW | 3411 | 3714 |  |
| 100 | 硕房庄社区 | SW | 3192 | 1819 |  |
| 101 | 新庄社区 | SW | 3701 | 9761 |  |
| 102 | 来运社区 | SW | 4212 | 15000 |  |
| 103 | 观景社区 | SW | 3716 | 5696 |  |
| 104 | 虎丘社区 | SW | 3322 | 9600 |  |
| 105 | 火车站社区 | SW | 2344 | 1695 |  |
| 106 | 新天地社区 | SW | 2662 | 6950 |  |
| 107 | 苏锦社区 | SW | 2972 | 14836 |  |
| 108 | 大观名园社区 | SW | 3431 | 13161 |  |
| 109 | 花锦社区 | SW | 4018 | 4000 |  |
| 110 | 环绣社区 | NW | 50 | 6290 |  |
| 111 | 中街路社区 | NE | 190 | 5345 |  |
| 112 | 西街社区 | N | 842 | 6255 |  |
| 113 | 察院场社区 | NE | 580 | 3360 |  |
| 114 | 香花桥社区 | NE | 856 | 5882 |  |
| 115 | 小公园社区 | NE | 942 | 2410 |  |
| 116 | 玄妙观社区 | NE | 1232 | 2570 |  |
| 117 | 旧学前社区 | NE | 1363 | 8381 |  |
| 118 | 装驾桥社区 | NE | 1558 | 10359 |  |
| 119 | 光华社区 | NE | 2526 | 5838 |  |
| 120 | 幸福社区 | NE | 3892 | 4800 |  |
| 121 | 梅巷社区 | NE | 3474 | 4236 |  |
| 122 | 官渡社区 | NE | 2982 | 5288 |  |
| 123 | 娄化社区 | NE | 4137 | 4754 |  |
| 124 | 新苏社区 | NE | 3788 | 6500 |  |
| 125 | 娄江社区 | NE | 3152 | 8400 |  |
| 126 | 永林社区 | NE | 3077 | 8273 |  |
| 127 | 苏大北社区 | NE | 2854 | 1698 |  |
| 128 | 东环社区 | NE | 3548 | 6347 |  |
| 129 | 东港二村社区 | NE | 3543 | 10000 |  |
| 130 | 何山社区 | SW | 4512 | 18000 |  |
| 131 | 狮山社区 | SW | 4539 | 22900 |  |

（2）医院周围500米环境受体分布情况

表3.2-2 医院周边500m大气环境风险受体分布表

| 环境要素 | 环境受体 | 相对方位 | 与本单位距离(m) | 规模（人） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 养育巷社区 | SE | 16 | 10853 | GB3095-2012 二级标准 |
|  | 道前社区 | S | 470 | 6120 |  |
|  | 阊门社区 | NW | 340 | 7559 |  |
|  | 环绣社区 | NW | 50 | 6290 |  |
|  | 中街路社区 | NE | 190 | 5345 |  |
|  | 金门社区 | NW | 115 | 4185 |  |
|  | 学士社区 | SW | 100 | 10000 |  |

根据统计情况，本单位周边5公里范围内居住人口约为1217287人，本单位周边500m范围内居住人口约为50352人。

2、水环境风险受体

本单位周边水环境风险受体分布情况见下表。

表3.2-3 医院周边水环境风险受体分布情况

| 环境要素 | 环境受体 | 相对方位 | 与本单位距离(m) | 规模 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 护城河 | W | 577 | 小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 |

3、生态环境风险受体

对照《江苏省生态空间管控区域规划》，本单位所在地不在其划定的生态空间管控区域内。

  - 涉及的环境风险物质情况

- 3.3.1环境风险物质

根据医院实际运营情况，医院运营过程中涉及的原辅材料使用量及存储量情况详见下表。

表3.3-1本单位原辅材料年用量及最大储存量情况表

| 使用科室 | 名称 | 年耗量 | 最大存储量 | 存储方式 | 存储场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验科 | 尿素检测试剂盒 | 3.36L | 0.8L | 300ml/盒 | 检验科 |
|  | 丁酸脱氢酶 | 3.3L | 0.6L | 液态，瓶装，规格R1:4*60ml；R2：4*15ml | 检验科 |
| 污水站 | 片碱 | 0.5t | 500kg | 25kg/袋装 | 污水处理站 |
|  | 盐酸 | 12t | 3t | 3m3/罐 | 污水处理站 |
|  | 氯化钠 | 5t | 1t | 25kg/袋装 | 污水处理站 |
| 所有科室 | 液氧 | 83710kg | 2.8m3 | 3m3/罐 | 门诊与二号楼之间 |

表3.3-2 仪器设备一览表

| 序号 | 名 称 | 规格（型号） | 数量（台/套） | 是否为淘汰类落后生产工艺装备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GE64排全身CT | LightSpeed | 1台 | 否 |
| 2 | 飞利浦直接数字化成像系统 | STD-I0501029 | 1台 | 否 |
| 3 | 柯达数字放射成像系统 | DR7500 | 1台 | 否 |
| 4 | 全自动生化分析仪 | 7600-010 | 1台 | 否 |
| 5 | 多功能数字化X线机(数字胃肠机) | GMMOPERA800mA(D.S) | 1台 | 否 |
| 6 | 超声诊断扫描仪 | GEIVIDTD | 1台 | 否 |
| 7 | 东芝彩超 | TUS-400 | 1台 | 否 |
| 8 | 奥林巴斯电子胃肠镜系统 | CV-290 | 1台 | 否 |
| 9 | 奥林巴斯支气管内窥镜系统 | CV-290 | 1台 | 否 |
| 10 | 呼出气体分析仪 | SC | 1台 | 否 |
| 11 | 气道过敏反应测试系统 | Astograph-21 | 1台 | 否 |
| 12 | 奥林巴斯电子支气管镜 | BF-XP290 | 1台 | 否 |
| 13 | 奥林巴斯电子肠镜 | CF-2401 | 1台 | 否 |
| 14 | 呼吸阻抗综合测量装置 | MosrGraph-01 | 1台 | 否 |
| 15 | 肺功能仪 | MasterScreenPaed | 1台 | 否 |
| 16 | 康迪多导睡眠测量仪 | Grael | 1台 | 否 |
| 17 | 电子支气管镜(二区.三区共用) | —— | 1台 | 否 |
| 18 | 脉动真空灭菌器 | XGIDWB-1.2B | 1台 | 否 |
| 19 | 尿沉渣机 | UF-1000i | 1台 | 否 |
| 20 | 细胞遗传学工作站 | DytoVision-AL | 1台 | 否 |
| 21 | 全自动生化分析仪 | 7020 | 1台 | 否 |
| 22 | 强生支气管镜自动清洗机 | ENDOCLENS-NS127000 | 1台 | 否 |
| 23 | 奥林巴斯电子结肠镜 | CF-H290I | 1台 | 否 |
| 24 | SYSMEX全自动尿有形成份分析仪 | UF-500i | 1台 | 否 |
| 25 | 奥林巴斯电子胃镜 | GIF-H290 | 1台 | 否 |
| 26 | 奥林巴斯电子支气管镜 | PCF-H290DI | 1台 | 否 |
| 27 | 奥林巴斯电子支气管镜 | BF-P260F | 1台 | 否 |
| 28 | 奥林巴斯电子支气管镜 | BF-XP260F | 1台 | 否 |
| 29 | 环氧乙烷灭菌器（附：封口机） | 3M.5XL | 1台 | 否 |
| 30 | 新华支气管镜清洗工作站 | Center-R5 | 1台 | 否 |
| 31 | 一氧化氮测定系统 | NIOX | 1台 | 否 |
| 32 | 呼吸机 | Draeger Ev | 1台 | 否 |
| 33 | 爱尔博冷冻治疗仪 | CA | 1台 | 否 |
| 34 | 西门子呼吸机 | Servo-i | 1台 | 否 |
| 35 | 杰西阳升睡眠呼吸监测系统 | RS-611 | 1台 | 否 |
| 36 | 奥林巴斯电子胃镜 | GIF-XP260NS | 1台 | 否 |
| 37 | 奥林巴斯电子胃镜 | GIF-Q260 | 1台 | 否 |
| 38 | GE呼吸机 | Engstrom | 1台 | 否 |
| 39 | GE呼吸机 | Engstrom | 1台 | 否 |
| 40 | MMMS便携式食道PH监测仪 | Ohmega | 1台 | 否 |
| 41 | 康迪多导睡眠脑电记录仪 | E Series EEG/PSG | 1台 | 否 |
| 42 | 临床超声骨密度仪 | —— | 1台 | 否 |
| 43 | 肺功能仪 | MasterScreen | 1台 | 否 |
| 44 | 柯达CR系统 | KODAK POC CR | 1台 | 否 |
| 45 | 迈柯唯呼吸机（带空压机） | Servo-s | 1台 | 否 |
| 46 | SOMNO多导睡眠记录仪 | screen plus PSG-1 | 1台 | 否 |
| 47 | 全自动清洗消毒器 | EASY-480SD | 1台 | 否 |
| 48 | 奥林巴斯电子胃镜 | XQ-260 | 1台 | 否 |
| 49 | 肺功能仪模块 | MasterScreen | 1台 | 否 |
| 50 | 奥林巴斯电子支气管镜 | —— | 1台 | 否 |
| 51 | 德尔格呼吸机 | Oxylog3000P1 | 1台 | 否 |
| 52 | 机动门安瓿灭菌器(含空压机) | XGI.ODB-1.2BB(双扉) | 1台 | 否 |
| 53 | 科宝全自动尿液分析仪 | KL | 1台 | 否 |
| 54 | 尼德克非接触式眼压计 | NT-530P | 1台 | 否 |
| 55 | 反渗透水处理系统 | DROS-10ADFc | 1台 | 否 |
| 56 | 3M显示器 | AM-QX21-A9300 | 1台 | 否 |
| 57 | 飞利浦移动式诊断X射线系统 | —— | 1台 | 否 |
| 58 | 尼德克综合验光仪 | AOS1500/CP | 1台 | 否 |
| 59 | 费森尤斯透析机 | 4008S | 1台 | 否 |
| 60 | 雷意激光治疗仪 | LS-600 | 1台 | 否 |
| 61 | 金宝连续性血液净化装置（赠送） | Prismaflex | 1台 | 否 |
| 62 | 美国除颤起博心电血氧监护仪 | ZOLLM-CCT（含升级） | 1台 | 否 |
| 63 | 核酸蛋白测定仪（美国伯乐） | —— | 1台 | 否 |
| 64 | 纯水机 | TCHQ-RO/600 | 1台 | 否 |
| 65 | 重症监护监控对讲系统设备 | LightSpeed | 1台 | 否 |
| 66 | GE64排全身CT | STD-I0501029 | 1台 | 否 |
| 67 | 飞利浦直接数字化成像系统 | DR7500 | 1台 | 否 |
| 68 | 柯达数字放射成像系统 | 7600-010 | 1台 | 否 |
| 69 | 全自动生化分析仪 | GMMOPERA800mA(D.S) | 1台 | 否 |
| 70 | 多功能数字化X线机(数字胃肠机) | GEIVIDTD | 1台 | 否 |
| 71 | 超声诊断扫描仪 | TUS-400 | 1台 | 否 |
| 72 | 东芝彩超 | CV-290 | 1台 | 否 |
| 73 | 奥林巴斯电子胃肠镜系统 | —— | 1台 | 否 |

医院建、构筑物情况见下表。

表3.3-3 医院涉及的主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 用途 | 建筑面积（m2） | 火灾危险性类别 | 耐火等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政楼 | 办公 | 1000 | 中危 | 三级 |
| 2 | 一号楼 | 宿舍 | 1407 | 中危 | 二级 |
| 3 | 二号楼 | 病房 | 2094 | 中危 | 二级 |
| 4 | 三号楼 | 病房 | 15334 | 中危 | 一级 |
| 5 | 急诊楼 | 医疗用房 | 5003 | 中危 | 二级 |
| 6 | 教育楼 | 教学用房 | 2148 | 中危 | 二级 |
| 7 | 门诊楼 | 医疗用房 | 14072.71 | 中危 | 一级 |
| 8 | 污水处理站 | 污水处理 | 88 | 中危 | 二级 |
| 9 | 医疗废物房 | 存放医废 | 20 | 中危 | 二级 |

- 3.3.2相关环境风险物质理化性质

表3.3-4 主要原辅料的物化性质表

| 名称 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢氧化钠 | 白色不透明固体，易潮解，熔点318.4℃，沸点1390℃，第8.2类碱性腐蚀品 | 不燃 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克 |
| 盐酸 | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味；熔点-114.8℃，沸点108.6℃ | 不燃 | LD50：900mg/kg(兔经口)；LC50：3124ppm，1小时(大鼠吸入) |
| 氯化钠 | 无色无味固体，pH值：4.5-7.0（100g/l H2O 20℃），熔点801℃，沸点1461（1013hPa），密度2.17g/cm3（20℃），体积密度1140kg/m3 | 不燃 | LD50（大鼠口服）:3000mg/kg，LD50（兔经皮）：＞10000mg/kg |
| 尿素 | 熔点132.7℃，相对密度（水=1）：1.335，溶于水、甲醇、乙醇，微溶于乙醚、氯仿、苯。 | 不燃 | LD50:14300mg/kg（大鼠经口），微毒 |

- 3.3.3环境风险物质判别

1、涉气风险物质

根据医院的原辅材料、“三废”污染物等，对照环保部《企业突发环境事件风险分级方法》附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、COD浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

判定涉气风险物质情况见下表。

表3.3-5 涉气风险物质判别结果表

| 物质名称 | 临界量/t | 是否为涉气风险物质 |
| --- | --- | --- |
| 盐酸 | 7.5 | 是 |
| 氢氧化钠 | —— | 否 |

2、涉水风险物质

根据医院的原辅材料、“三废”污染物等，对照环保部《企业突发环境事件风险分级方法》附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：溶于水的硒化氢、甲醛、乙二腈、二氧化氯、氯化氢、氨、环氧乙烷、甲胺、丁烷、二甲胺、一氧化二氯，砷化氢、二氧化氮、三甲胺、二氧化硫、三氟化硼、硅烷、溴化氢、氯化氰、乙胺、二甲醚，以及遇水发生反应的乙烯酮、氟、四氟化硫、三氟溴乙烯。

判定涉水风险物质情况见下表。

表3.3-6  涉水风险物质判别结果表

| 物质名称 | 临界量/t | 是否为涉水风险物质 |
| --- | --- | --- |
| 盐酸 | 7.5 | 是 |
| 氢氧化钠 | —— | 否 |

  - 工艺及三废治理情况

    - 儿童医院运营工序

图3.4-1 儿童医院运营期流程图

图3.4-2 医疗废水处理工艺流程图

医院运营期三废主要为生活污水、医疗废物、医疗废水和生活垃圾。

    - 三废治理情况

1、水污染物情况

项目废水主要为生活污水（含食堂废水）、医疗废水。

全院生活污水（含食堂废水）、医疗废水共产生290m3/d，其中食堂污水经隔油池处理后排入院内污水管网到急诊楼化粪池处理，后与其他污水一同通过污水管道到污水处理站处理，最终进入苏州城东污水处理厂处理，尾水排入苏州护城河。

2、大气污染物情况

医院废气主要为食堂油烟废气、污水处理站废气。食堂油烟经油烟净化装置处理后，分别由2根6m高排气筒排放。污水处理站废气经恶臭治理系统（水洗）处理后，由6m高排气筒排放。

3、固体废物情况

本单位产生的固体废物产生及处理情况见下表。

表3.4-1 本单位固废产生处理情况表

| 固废名称 | 产生工序 | 产生量t/a | 固废编号 | 最大储存量t/a | 接收及处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物 | 门诊、急诊、病房等 | 90 | HW01（831-001-01）、HW01（831-002-01）、HW01（831-003-01） | 1.4 | 苏州市悦港医疗废物处置有限公司 |
| 污水站污泥 | 废水处理 | 2.27t/3a | HW01（831-001-01） | 2.27 | 张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司 |

  - 环境风险管理

### 3.5.1环境管理体系

1、管理组织机构

（1）事故应急救援工作在本单位领导统一领导下，各有关职能科室分工合作，各司其职，密切配合，迅速、高效、有序开展。

（2）本单位设立突发环境事件应急救援指挥部和应急救援工作小组。当发生突发环境事件时，现场救援人员不能控制，应上报相关政府部门。

2、环境管理制度建设

本单位制定了各项环保规章管理制度、严格的操作规程和完善的事故应急救援体系。

### 3.5.2环境应急管理及演练情况

1、培训

依据对本单位员工、周边人员情况的分析结果，明确培训如下内容：本单位事故应急救援和突发环境污染事故处理的人员培训分二个层次开展：科室级和单位级。针对可能的事故及承担的应急职责不同人员予以不同的培训内容；培训应贴近实际应急活动。

2、演练

本单位应急指挥领导小组从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，每年至少组织一次单位级模拟演习。把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。每年年底根据实际情况编制下年的演练计划。

### 3.5.3医院安全生产控制情况评分

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（发布稿，2018.3.1实施），对医院生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的医院，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。该指标评分见下表。

表3.5-1 本单位运营过程评估指标得分

| 评估依据 | 分值 | 医院情况 | 评估得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 不涉及 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 不涉及 | 0 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 无 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | / | 0 |

注a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0Mpa，易燃易爆等物质是指按照GB20576至GB20602《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范》所确定的化学物质；

注b：指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

本单位生产工艺得0分。

  - 医院现有环境风险防控与应急措施情况

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（发布稿，2018.3.1实施），医院大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见下表。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表3.6-1 大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄露监控预警措施 | （1）不涉及附录A中有毒有害气体的；或 （2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄露监控预警系统的 | 0 | 不涉及附录A中有毒有害气体 | 0 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 |  |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 环评及批复文件未规定卫生防护距离 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 未发生突发大气环境事件 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |  |  |
| 总得分 |  |  |  | 0 |

表3.6-1得分0分。

医院水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见下表。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表3.6-2水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 医院目前情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1)环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 0 | 盐酸储罐区设置围堰，可将泄露液体暂存至围堰内，雨水排口已设置切断阀 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 事故废水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 2)确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄露物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | 事故废水导流至废水处理站中，废水站余量可满足事故废水暂存要求。 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 清净废水系统风险防控措施 | 1)不涉及清净下水；或 2)厂区内清净下水均排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 不涉及清净下水 | 0 |
|  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述2）要求的 | 8 |  |  |
| 雨水排水系统风险防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所有收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 雨污分流，两个雨水排口均已设置切断阀 | 0 |
|  | 不符合上述要求的。 | 8 |  |  |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统；且 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理；且 ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 医院有生产废水处理系统，有余氯在线监控系统，若出水不达标，则泵停止工作，即可控制废水排出医院外部。废水继续进行处理，处理合格后，排入市政污水管网。由24h的专人负责。 | 0 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述2）中任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 医疗废水最后排入城东污水处理厂 | 6 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业废水集中处理厂；或 （3）进入其他单位 | 6 |  |  |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污罐农田或蒸发地 | 12 |  |  |
| 厂内危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 危废仓地面为环氧地坪，内设导流沟，有泄露收集池；医废仓库地面为瓷砖+混凝土防渗，内设导流沟 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发水环境事件的 | 8 | 未发生过突发水环境事件 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  |  |
| 注：本表中相关规范具体指GB50483、GB50160、GB50351、GB50747、SH3015 |  |  |  |  |
| 总得分 |  |  |  | 6 |

表3.6-2得分为6分。

具体现场图片如下：

| 雨水切断阀1 | 雨水切断阀2 |
| --- | --- |
| 危废仓库摄像头 | 危废仓库导流沟、收集池 |
| 污水排口标识牌 | 雨水排口标识牌1 |
| 危废仓库泄露应急处置卡 | 污水站泄露应急处置卡 |
| 盐酸储罐泄露应急处置卡 | 雨水排口标识牌2 |
| 紧急集合点标识牌（荷花池假山处） | 紧急集合点标识牌（门诊楼与三号楼之间景观空地） |
| 危废仓库标识牌 | 危废仓库防爆灯 |

  - 现有应急物资与装备、救援队伍情况

    - 应急物资与装备

本单位建立应急物资供应保障体系，在应急状态下，由本单位应急救援指挥部统一调配使用并及时补充。本单位应急设备每月检查一次，一旦发现应急设备出现故障，应及时维修及保养，本单位应制定设备维护及保养记录表。

医院现有应急物资及装备见下表。

表3.7-1 本单位现有应急物资与装备情况表

| 序号 | 应急物资、器材 | 数量（双/个/台） | 使用状况 | 配置地点 | 责任人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋 | 1200 | 正常 | 除教学楼、行政楼、食堂以外 | 蒋云 | 15358815940 |
| 2 | 点型感温 火灾探测器 | 265 | 正常 | 除教学楼、行政楼、食堂以外 | 蒋云 | 15358815940 |
| 3 | 室内消火栓 | 134 | 正常 | 除行政楼、食堂以外 | 蒋云 | 15358815940 |
| 4 | 室外消火栓 | 3 | 正常 | 医院范围以内各楼宇以外 | 蒋云 | 15358815940 |
| 5 | 室外接合器 | 3 | 正常 | 医院范围以内各楼宇以外 | 蒋云 | 15358815940 |
| 6 | 干粉灭火器（包括2kg、3kg、5kg、35kg） | 460 | 正常 | 各楼宇各楼层 | 蒋云 | 15358815940 |
| 7 | 手动火灾报警按钮 | 112 | 正常 | 门诊楼、急诊楼、3号楼 | 蒋云 | 15358815940 |
| 8 | 消火栓起泵按钮 | 133 | 正常 | 院内各处 | 蒋云 | 15358815940 |
| 9 | 疏散指示灯 （安全出口灯、安全出口方向指示灯） | 450 | 正常 | 除食堂、行政楼以外 | 蒋云 | 15358815940 |
| 10 | 应急照明灯（包括双头应急照明灯） | 120 | 正常 | 院内各处 | 蒋云 | 15358815940 |
| 11 | 火灾显示盘 | 18/75 | 正常 | 门诊楼、急诊楼、3号楼 | 蒋云 | 15358815940 |
| 12 | 火灾声、光警报器 | 24 | 正常 | 门诊、急诊 | 蒋云 | 15358815940 |
| 13 | 火灾应急 广播扬声器 | 60 | 正常 | 门诊、急诊、3号楼 | 蒋云 | 15358815940 |
| 14 | 消防救援服（包含头盔、衣服、裤子、靴子、腰带） | 4套 | 正常 | 门诊 | 蒋云 | 15358815940 |
| 15 | 消防灭火服（包括头盔、衣服、裤子、靴子、手套、腰带） | 4套 | 正常 | 门诊 | 蒋云 | 15358815940 |
| 16 | 防洪沙袋 | 10袋 | 正常 | 三号楼自行车出人口、门诊汽车出人口 | 蒋云 | 15358815940 |
| 17 | 手电筒 | 5个 | 正常 | 门诊消控室 | 蒋云 | 15358815940 |
| 18 | 消防管水带（2.5） | 4卷 | 正常 | 所有楼层消火栓内 | 蒋云 | 15358815940 |
| 19 | 警戒线 | 10条 | 正常 | 门诊消控室 | 蒋云 | 15358815940 |
| 20 | 警戒锥线（1.5m） | 20条 | 正常 | 门诊消控室 | 蒋云 | 15358815940 |

本单位已经储备的事故应急救援装备基本满足相关要求，本单位应派专人负责管理，并进行日常点检及维护保养。

目前本单位有2个雨水排口，已设置雨水切断阀，事故废水收集装置容量计算如下：

本次评价参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）进行事故应急池容积设计，事故应急池的总有效容积为：

V总=（V1+V2+V3）max-V4-V5

V1：收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量；

V2：发生事故的储罐或装置的最大消防水量，m3；

V3—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V4—装置或罐区围堤净空容量，m3；

V5—事故废水管道容量，m3。

①V1：以最大一个罐计算，则事故状态下物料量为3m3。

②消防水量V2：根据相关设计规范，本项目消防水量为10L/s，火灾延续时间取1h，则V2 =36m3。

③V3：项目对生产区道路（物流运输进出口至装卸处）初期雨水进行收集，项目采用历年最大暴雨的前15分钟雨水量为初期雨水量。苏州市地区历年小时最大暴雨量取2009年最大日降水量204.1mm的10%，汇流面积500平方米，故初期雨水量为：500×20.41×10-3×1/4=2.55m3/次。

根据上述，同时考虑风险防范的最大化，项目不考虑V4、V5量，需设置收集装置的有效容积：V事故池=3+36+2.55=41.55m3。本单位需设置50m3的废水收集装置，即可满足应急要求。

医院内部已设置雨水切断阀门，目前废水处理站设计处理能力为290m3/d，废水站的调节池、化粪池等废水池的总容量约为400m3，目前约有100m3的余量。因此，可将废水处理站的调节池、化粪池等作为事故废水收集装置，发生事故的情况下，将事故废水导流至废水站暂存，可满足应急要求。

    - 现有应急队伍

1、本单位应急队伍

本院设立以“事故应急救援指挥领导小组”为本院发生应急事件时的指挥领导机构，负责组织实施事故应急，建立医院救援工作，由院长和副院长担任总指挥和副总指挥。

发生突发环境事故时，由医院总指挥负责应急事态的现场抢险指挥工作。若事发时总指挥不在场，则由副总指挥代替担负现场指挥职责。其它员工执行现场指挥分配的抢险工作任务。在当地专职消防队到达时，转交其行使现场抢险指挥的权利，并密切配合。此外，根据应急工作需要，指挥部可临时聘请有关专家成立专家组。

其组织机构图如下：

图3.7-1 应急指挥组织结构图

本单位应急指挥机构联系方式见表3.7-2。

表3.7-2 应急指挥机构应急救援联系方式表

| 姓名 | 应急小组职务 | 部门及职务名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汪健 | 总指挥 | 院长 | 13606213191 |
| 严向明 | 副总指挥 | 副院长 | 13625295617 |
| 宗建阳 | 综合协调组组长 | 院办 | 13962387001 |
| 肖翔 | 安全警戒组组长 | 保卫处 | 18915583939 |
| 李磊 | 应急监测组组长 | 应急办 | 18862320909 |
| 钱俊 | 抢险救灾组组长 | 总务处 | 13862427266 |
| 李建琴 | 医疗救护组组长 | 医务处 | 13915503876 |
| 保卫监控 | 24小时值班报警 |  | 0512-80695109 |

医院所招聘一线员工都应具有过硬的专业知识，自身综合素质较高，应在进医院之初经过严格的岗前环境安全管理培训，并学习相关的岗位操作知识，经过医院前一段时间的设备调试、试生产运行，积累一定的实际操作经验，对所在岗位的操作规程、技术工艺已经有所了解，目前医院可基本做到，但尚缺乏相关培训学习。

在突发环境事件发生时，医院应急队伍具备一定的应急处置能力，但是由于医院环境保护方面技术人员数量不足，环境风险专业知识培训不到位，并缺乏专门的突发环境事件应急预案作指导，应急演练经验不足，因此在应急队伍的应急救救能力上还需要通过加强实践演练，逐步提高。

    - 应急救援协议

本单位已与邻近的单位苏州市立医院（本部）签订了应急救援互助协议，共享应急救援资源。

    - 道路交通情况

苏州大学附属儿童医院（景德路院区）北侧紧靠景德路，为城市交通主干道，目前已达到流量满负荷状态。若发生事故，医院需及时和附近交警支队取得联系，进行交通管制并疏通附近车辆，确保事故状态下医院所有人员能进行有效疏散。

- 突发环境事件及其后果情景分析

  - 国内同类医院突发环境事件资料

通过相关搜索，近期国内医院环境安全事故主要为泄漏、火灾、爆炸等。导致事故发生的主要原因是违章作业、设备老化、管理疏漏。因此，提高职工素质，加强岗位培训，严格安全生产制度是防范事故风险的主要手段。

1、古田县医院

事故时间：2015年10月26日

事故地点：古田县医院污水处理站

事故经过及影响：2015年10月26日晚7时57分，古田县医院污水处理加药口发生爆炸。接报后，古田县迅速组织公安、消防等相关人员赶赴现场。经全面核实，事件未造成人员死亡，有18人皮肤被玻璃擦伤。

事故分析：污水处理站内盐酸与工业氯酸钠同时放于16平方米的操作间内，产生二氧化氯，在相对封闭的有限空间里引起爆炸。若发生故障，医疗废水直排可能对周边水气环境产生影响，因此事故发生后，要及时请求专业监测单位对周边水进行监测。发生火灾后，会产生消防废水，要及时关闭院区排放口切断阀，以免流入外环境造成污染。

2、医院特大火灾事故

事故时间：2005年12月15日

事故地点：辽源市某医院

事故经过及影响：2005年12月15日16时30分，辽源市某医院电工班班长张某值班时突然发现医院全楼断电，到二楼的配电室，在未查明停电原因的情况下强行送电，之后离开配电室。二三分钟后，配电室发出“噼啪”响声，张某返回时发现配电室已冒烟，他未采取扑救措施，而是跑到院外拉变电器刀闸开关，再返回时火势已经蔓延开，从而引发火灾。在火灾中，过火面积达5714m2；大楼北侧第四层（顶层）烧毁，三楼部分过火，南侧一致四层基本烧毁。火灾除造成39名患者死亡外，还有182名患者受伤住院治疗。火灾直接损失821.9214万元。

事故分析：直接原因为医院配电室内供电电缆短路引燃可燃物所致。间接原因：（1）当事人在强送电后，未观察配电设施有无异常就离开了现场，未能及时断开配电设施；（2）没按规程规定定期校验配电设施，在配电线路有故障时，配电设施未能立即跳闸而出现配电设施烧毁；（3）医院有关部门在火灾初起时，没有及时识别报警，错过了最佳抢救时机；（4）医院内消防实施都是电动的，断电后，无法正常启动使用。突发环境事件情景分析

医院化学品仓库为主要风险源，主要风险类型为火灾、爆炸、泄漏事故，可能发生的突发环境事件情景见表4-1。

表4-1 医院可能引发或次生突发环境事件情景一览表

| 事故 | 情景 |
| --- | --- |
| 火灾、爆炸、泄漏 | （1）本单位污水站暂存的盐酸若不慎泄露，有可能造成周边地表水体的污染。 （2）废水处理站处理的废水若不慎泄露，则有可能造成周边地表水体的污染。 |
| 环境风险防控设施失灵或非正常操作 | （1）本单位已设置雨水切断阀，若雨水切断阀未及时关闭，则不能有效收集事故状态下的废水； （2）灭火器等消防设施若发生故障，发生火灾时无法及时处理，使其影响进一步扩大。 |
| 污染治理设施非正常运行 | （1）危险废物仓库管理不严，造成危险废物外泄，污染大气、水及土壤环境。 （2）若废水处理系统发生故障，废水超标排放，则会对污水处理厂产生一定影响。 |
| 违法排污 | (1)医院若将废水处理装置闲置，废水直接排放，污染周围水气环境，危害人群健康，对周围植物、农作物及动物生长造成影响甚至引起死亡。 (2)若将固废随意堆放，可能导致固废渗滤液污染土壤、地下水；固废输运过程中非法倾倒，将污染土壤、地下水。 |
| 停电、断水、停气等 | 院内若停电，则可启用备用电源，基本不会对医院运营产生影响。 |
| 通讯或运输系统故障 | 若运输系统发生故障，导致固废不能及时清运或在运输过程中发生泄漏，污染土壤和地下水。若通讯系统发生故障，当发生事故时，不能及时通知相关人员撤离或采取应急措施，可能造成人员伤亡或事故进一步扩大。 |
| 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 | ①当雨水量特大，排水系统故障时，有可能发生洪涝灾害，使装置淹水、电器受潮、环境湿度大等可能引发二次事故； ②如防雷、防静电设施没有或失效，有被雷击的可能； ③地震、台风等灾害突然来临，如果疏于防范，也会因对设备和设施造成破坏而引发二次事故； ④苏州地区夏季最高气温可达40.1℃，若不对室外设备采取防高温措施，有可能因温度升高使工艺管线等内部物料温度上升，体积膨胀，造成破裂泄露或发生火灾爆炸等事故； |

综上分析，本次评估主要对医院物料突发泄露对环境的影响、突发泄露后造成火灾、爆炸事故对环境的影响以及污染治理设施非正常运行对环境的影响进行分析评估。

  - 突发环境事件情景源强分析

    - 最大可信事故分析

最大可信事故的定义是“在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。”

事故概率可以通过事故树分析，确定事件后用概率计算法求得，也可以通过同类装置事故调查给出概率统计值。根据近年来国内医院事故的统计，物料泄漏原因统计列于表4.3-1，各类风险事故的概率情况列于表4.3-2。

表4.3-1 物料泄漏事故原因统计分析

| 泵、阀门 | 人为原因 | 腐蚀穿孔 | 工程隐患 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.5% | 15% | 6.5% | 19.7% | 18.3% |

表4.3-2 不同风险事故的产生原因和发生概率统计

| 序号 | 可能事故 | 事故后果 | 发生频率估计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理爆炸 | 物料泄漏，人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5次/年 |
| 2 | 化学爆炸 | 物料泄漏，人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5次/年 |
| 3 | 设备腐蚀 | 物料大量泄漏，后果较严重 | 10次/年 |
| 4 | 泄漏中毒 | 人员健康损伤，死亡，后果严重 | 1.0×10-5次/年 |
| 5 | 系统故障 | 物料大量泄漏，后果较严重 | 10次/年 |
|  |  | 人员健康损伤，死亡，后果严重 | 1.0×10-5次/年 |

由此，确定本单位最大可信事故概率为1.0×10-5次/年；最大可信事故为：盐酸储罐的泄漏事故。

    - 事故源强分析

一、泄露事故源强

本单位盐酸暂存在储罐中，年用量较大。本评价选取盐酸作为预测因子，按照环境风险评价导则，以下公式测算液体泄漏量：

式中：QL—液体泄漏速度，kg/s；

P—容器内介质压力，Pa；

P0—环境压力，Pa；

ρ—泄露液体密度，kg/m3；

g—重力加速度，9.81m/s2；

h—裂口之上液位高度，m；

Cd—液体泄漏系数，按表F.1选取；

A—裂口面积，m2；

本公式使用限制是：“液体在喷口内不应有急骤蒸发”。

根据医院实际情况，假设连接储罐的管径破裂，物料从储罐内流出，容器内压力为常压，泄露液体的密度为1.18g/cm3，裂口之上液位高度为0.5m，裂口面积为1.77×10-4m2，则最大泄露速率为0.4kg/s，假设10min险情被发现并采取有效堵漏措施，则最大泄漏量为0.24t。

二、火灾、爆炸事故源强

本单位若发生火灾、爆炸，物料可能会伴随地面冲洗水、消防水通过雨水排口直接排入周边地表水。根据估算确定该水量为36m3。

V=∑Q消t消

V——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h，取10L/s；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h，取1h；

三、环境风险防控设施失灵或非正常操作源强

事故状态下，当截流措施失效或未有效打开时，泄漏物、事故废液及消防废水均可能通过雨水排口直接排入周边地表水。根据估算确定该水量为36m3。

四、污染治理设施非正常运行源强

医院污水处理装置故障或失灵，导致医疗废水直接经市政污水管网排入城东污水处理厂，对污水处理厂有一定影响。

五、违法排污源强

违法排污时，最坏情景考虑废水未经处理，直接排放，排放源强与污染治理设施非正常运行时排放源强相同。

六、停电、断水、停气等源强

当生产运行时，遇停电、断水、停气等突发事件，造成火灾、泄漏等意外事故，污染物源强考虑均不超过泄露和火灾中排放源强。

七、通讯或运输系统故障源强

当发生突发环境事件时，若通讯不畅，会延误救援时间，造成物料泄漏或火灾等事故，源强与泄漏、火灾事故源强相同。

当院内运输系统故障时，可能造成的最大环境风险是物料泄漏，及可能引发的火灾事故，源强不超过泄漏、火灾源强。

  - 环境风险物质释放途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

表4-4 环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况

| 环境风险物质 |  | 释放条件 | 涉及环境风险 | 风险防控措施 | 应急措施 | 应急物资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气风险物质 | 火灾产生的次生污染物 | 火灾 | 大气污染 | 消防过程中采用灭火器等灭火物质，灭火后的少量冲洗水应排入事故池内，经收集后作为危废处置或进入废水处理站处理。 | 防止火灾、爆炸事件造成次生水污染时，应采取以下措施：事故部门向总指挥汇报，总指挥命令启动突发环境事件应急预案。 应急处理人员穿戴好个人防护用具，立即切断污染源，关闭雨水排口阀门，并打开事故应急池阀门，采用筑堤堵截次生污染物，引流到本单位应急池。 对收集的污染物进行安全处置后，送至本单位三废处理站处理达标后排放。 | 灭火器、消防服、消防沙 |
| 地表水风险物质 | 液态原辅材料、液态危废 | 液态化学品和液态危废在搬运过程中由于容器质量问题或操作不当翻落导致泄漏 | 水质污染 | 设置吸附棉，对突发事件溢流的废液进行有效吸附。 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。 应急处理人员穿戴好个人防护用具，不要直接接触泄漏物，切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用吸附棉吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。覆盖降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 | 吸附棉、围堰 |
|  | 消防尾水 | 事故情况下需用到消防水 | 水质污染 | 及时将消防尾水收集起来，不符合废水排放的需作为危废处置。 | 消防尾水收集在事故应急池内，把污水控制在医院内部 | 雨水切断阀、事故废水收集装置等 |

  - 突发环境事件危害后果分析

一、泄露事故后果分析

由于本单位物料不易挥发，因此泄漏后基本不会对周围的大气环境产生影响；若废水处理站物料泄露，则将泄露物料导流至其余废水池中暂存。因此，事故废水流入周边地表水体的概率相对较小。若废水在意外情况下排入外环境，会造成鱼类和水生生物的死亡，可在排入水体的排污口下游迅速筑坝，切断受污染水体的流动。

二、火灾事故后果分析

本单位的火灾事故引发次生/伴生影响。本单位的主要危险物质燃烧后的产物为CO2及CO，因此火灾事故次生/伴生影响物质为CO2、CO以及未燃烧物质。CO2、CO对环境的影响小于物料泄漏到院区外环境中的风险。

三、环境风险防控设施失灵后果分析

事故状态下，当截流措施失效或未有效打开时，泄漏物、事故废液及消防废水均可能通过雨水排口直接排入周边地表水。根据估算确定该水量为36m3。

事故状态下，可将事故废水导流至收集装置中，保证废水不外排，对外环境影响较小。

四、污染治理设施非正常运行后果分析

本单位医疗废水经处理后排入市政污水管网，若废水处理设施发生故障，则会导致废水排放浓度偏高，但由于污水处理厂会对来水水质进行检测，且本单位废水产生量较小，不会对污水处理厂造成冲击，污水厂完全有能力进行处理。

五、违法排污后果分析

本单位坚决杜绝违法排污现象的发生。

①项目危险固废已委托有资质单位处理，已签订协议。

②针对项目产生的废水，已采取污水处理站处理，产生的废水经污水处理站处理后排入污水处理厂。

六、停电、断水、停气后果分析

当医院运行时，遇停电、断水、停气等突发事件，造成火灾、泄漏等意外事故，对外环境产生的危害不超过物料泄漏或火灾事故。

七、通讯或运输系统故障后果分析

通讯不畅最大的风险是延误救援时间，造成物料泄漏或火灾事故，对外环境产生的危害同物料泄漏或火灾事故。

运输系统故障造成的最大环境风险是物料泄漏，及可能引发的火灾事故，对外环境产生的危害不超过物料泄漏或火灾事故。

八、事故次生后果分析

（1）事故连锁效应

当一设备发生火灾、爆炸事故，若不采取及时、有效的措施，发生事故连锁，造成事故蔓延的可能性较大；一旦某一重要设备发生重大的火灾、爆炸事故，巨大的辐射或冲击波有可能克服设备距离的阻碍，发生事故连锁。

（2）事故中的伴生、次生危害

部分化学品在泄漏和火灾爆炸过程中遇水或热会有伴生和次生的有毒有害物质，导致对环境的危害，伴生、次生危害。化学品燃烧、爆炸，同时造成大量碳氢化合物以气态形式进入大气，同时本身以气体形式挥发进入大气，对环境造成危害。

（3）事故状态下对地下水、土壤可能产生的影响

事故状态对地下水、土壤的影响主要途径为事故废水、消防废水的下渗，运输过程原料的污染。

本单位采取以下措施：

①对非绿化用地均采用混凝土防渗地坪，合理设计径流坡度。

②车间、仓库设防渗基础。

③废水管道一律要求设置的地上管线敷设的地面必须进行地面硬化。对下水管道和阀门设防渗管沟和活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决。

④对于管道、阀门严格质量管理，如发现问题，应及时更换，所在的区域做好地面硬化，以防发生泄漏时，废液渗漏至土壤。

在采取以上措施后事故排放对土壤的影响较小。

- 现有环境风险防控和应急措施差距分析

  - 环境管理制度

本单位根据生产情况，制定了相应的环境管理制度，本单位环境管理制度情况详见下表：

表5-1环境管理制度情况

| 序号 | 具体要求 | 本单位现状 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实 | 已建立相应措施制度，环境风险防控重点岗位责任人或责任机构明确，巡检、维护制度落实。 |
| 2 | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实 | 已落实环评及批复文件要求的环境风险防控和应急措施 |
| 3 | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 定期对员工开展环境风险和环境应急管理宣传培训 |
| 4 | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 | 已建立突发环境事件信息报告制度，本单位应急预案已明确。（详见应急预案） |

  - 环境风险防范与应急措施

环境风险防范与应急措施要求及本单位现有环境风险防范与应急措施情况见表5-2。

表5-2 环境风险防范与应急措施

| 序号 | 风险防控与应急措施 | 现有风险防范措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 截流措施 | 盐酸储罐区设置围堰，可将泄露液体暂存至围堰内，雨水排口已设置切断阀 |
| 2 | 事故排水收集系统 | 事故废水导流至废水处理站中，废水站余量可满足事故废水暂存要求。 |
| 3 | 清净下水系统防控措施 | 不涉及清净下水 |
| 4 | 雨水系统防控措施 | 雨污分流，两个雨水排口均已设置切断阀 |
| 5 | 生产废水系统防控措施 | 医院有生产废水处理系统，有余氯在线监控系统，若出水不达标，则泵停止工作，即可控制废水排出医院外部。废水继续进行处理，处理合格后，排入市政污水管网。由24h的专人负责。 |
| 6 | 毒性气体泄漏紧急处置装置；毒性气体泄漏监控预警措施 | 本单位不涉及附录A中的有毒有害气体 |

  - 环境应急资源

本单位环境应急资源情况见表5-3。

表5-3本单位环境应急资源情况

| 序号 | 具体要求 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测） | 已配备必要的应急物资、应急装备，但院区监测能力不足，需完善院区监测能力。本单位已与苏州大学卫生与环境技术研究所张家港分所签署了应急监测协议，若发生重大危险事故，可与此公司联系进行监测。 |
| 2 | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍 | 已设置专职人员组成的应急救援队伍。 |
| 3 | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互助协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况） | 已与周边单位苏州市立医院本部签订了应急救援互助协议。 |

  - 历史教训经验总结

通过资料收集，国内外同类医院主要可能发生的事故为危险化学品泄漏、火灾、污染防治措施停止运行等事故，均有可能造成人员伤亡或环境污染。因此，对国内同类行业而言，提高职工素质，加强岗位培训，严格安全生产制度是防范事故风险的主要手段。

分析：本单位管理较为规范，安装了相应的监控设施对较大的危险源进行监控，设有完整的消防系统，设备有专人定期维护，污染防治措施有效运行，发生人员伤亡或环境污染事件可能性较小。

通过历史教训经验总结，本单位更加明确了加强管理的重要性，在其后的生产实际中不断改进储罐的相关安全措施，并加强了对员工的培训，提高了员工素质，有利于进一步防范突发环境事件的发生。

  - 需要修改的短期、中期、长期项目内容

根据以上内容分析，本单位的环境风险管理制度较完备，环境风险防控与应急措施全部到位，并配备了足够数量的环境风险应急物资，但是本单位周边存在有一定数量和规模的环境风险受体，所以本单位应进一步加强环境风险管理，落实环境风险防控措施，降低环境风险。鉴于此，本单位根据相关要求，制定了短期需要整改的项目内容，具体情况见表5-4。

表5-4 本单位需要整改的项目内容

| 序号 | 修改内容 | 修改期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进一步完善本单位环境风险应急管理制度，建立环境风险防范长期机制。 | 长期（6个月以上） |

- 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

  - 长期目标实施计划

本单位计划长期（6月以上）内完善本单位环境风险应急管理制度，建立环境风险防范长效机制。

1、实施内容

根据本单位生产运营的实际情况和变化，适时补充完善环境风险应急管理制度。

（1）进一步健全各项安全管理制度和台帐

本单位目前已建有管理制度和作业规程。今后重点应在严格执行制度上下功夫，并通过执行各项制度和规程的过程，进行进一步修订和完善，使各项制度和规程更能适应本单位的安全管理实际，更具操作性，至少三年对安全管理制度、操作规程修订一次。

（2）向从业人员宣传有关危险化学品的危险危害性、防护知识及发生化学品事故的急救办法。

（3）定期组织本单位主要负责人、安全负责人及安全员参加安监部门组织的安全培训，确保安全培训资格证书在有效期内。

（4）定期对特种作业人员、危险作业岗位人员进行培训，确保其操作证在有效期内，定期对本单位员工进行院内培训。

（5）定期对报警装置进行维护、检查、保养，确保其处于正常运行状态，对其他监控设备定期检测、维护、保养，确保其处于有效状态。

（6）加强对消防设施巡回检查，确保消防箱内消防设施齐全，定期对员工进行体检。

（7）建立安全标准化制度，开展安全标准化工作。

2、责任人

后勤部负责人。

3、完成期限

2020年12月底前。

# 7突发大气环境事件风险等级

本预案根据《企业突发环境事件风险分级方法》来确定本单位的大气环境风险等级。

## 7.1评估程序

根据《企业突发环境事件风险分级方法》，通过定量分析企业环境风险物质最大存在总量与临界量的比值（Q），环境风险及其控制水平（M），环境风险受体敏感性（E），按照分级矩阵的方式将企业环境风险等级划分为一般、较大和重大三个等级，分级程序见图7-1。

图 7-1 突发环境事件风险等级划分流程示意图

## 7.2涉气环境风险物质数量与临界量比值(Q)

环境风险物质清单及临界量见《企业突发环境事件风险分级方法》附录A。未列入附录A的化学物质，依据类别特性，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)及《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中关于重大危险源的识别标准，对本单位涉及的危险物质进行重大危险源辨识。根据企业环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算比值（Q），计算公式如下：

式中：w1, w2, …, wn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

W1, W2, …, Wn——每种环境风险物质的临界量，t。

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级。

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

企业突发大气环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）当Q＜1时，企业突发大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”；

（2）Q≥1，企业突发大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气（Q水平-M类型-E类型）”。

涉及的大气环境风险物质Q值计算如下：

表7-1 本单位涉及的大气环境风险物质Q值计算表

| 序号 | 原料名称 | 储存量（t） | 临界量(t) | qn/Qn | ∑qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 3 | 7.5 | 0.4 | 0.4 |

通过计算：Q=0.4＜1，表示为Q0，为一般环境风险等级。

## 7.3大气环境风险受体敏感性（E）

### 7.3.1环境风险受体类别划分

按照环境风险受体的敏感程度，将医院周边的环境风险受体分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表7-2。

表7-2大气环境风险受体敏感程度类型划分表

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2（E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上，5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下； |
| 类型3（E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下。 |

### 7.3.2医院大气环境风险受体

根据3.2节，院区周边5公里范围内人口总数在5万人以上，根据《企业突发环境事件风险分级方法》，大气环境风险受体敏感性均为E1。

## 7.4生产工艺与大气环境风险控制水平（M）

采用评分法对生产工艺、环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，确定其生产工艺与环境风险控制水平。评估指标及分值分别见下表。

表7-3医院生产工艺与大气环境风险控制水平评估指标

| 评估指标 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 |  | 30分 | 0 |
| 大气环境风险防控措施 | 毒性气体泄露监控预警措施 | 25分 | 0 |
|  | 符合防护距离情况 | 25分 | 0 |
|  | 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 20分 | 0 |

本单位生产工艺与大气环境风险控制水平（M）总得分均为0分。

大气环境风险及其控制水平按照表7-4确定。

表7-4 医院环境风险及其控制水平对照表

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M<25 | M1 |
| 25≤M<45 | M2 |
| 45≤M<65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

综上所述，医院生产工艺与大气环境风险控制水平（M）分值为0分，属于M1类水平。

## 7.5突发大气环境事件风险等级

### 7.5.1环境风险等级确定的原则

根据医院周边环境风险受体的3种类型，按照环境风险物质数量与临界量比值（Q）、生产工艺过程与环境风险控制水平（M），确定其环境风险等级，具体见下表。

表7-5 医院突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 环境风险物质与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q<10 | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100 | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100 | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q<10 | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100 | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100 | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q<10 | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q<100 | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100 | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

### 7.5.2突发大气环境风险等级的确定

根据7.1节至7.4节分析，按照环境风险等级划分办法，苏州大学附属儿童医院（景德路院区）突发大气环境事件风险等级评定为“一般-大气（Q0）”。

# 8突发水环境事件风险等级

本预案根据《企业突发环境事件风险分级方法》来确定本单位水环境风险等级。

## 8.1评估程序

根据《企业突发环境事件风险分级方法》，通过定量分析企业环境风险物质最大存在总量与临界量的比值（Q），环境风险及其控制水平（M），环境风险受体敏感性（E），按照分级矩阵的方式将企业环境风险等级划分为一般、较大和重大三个等级，分级程序见图8-1。

图8-1 突发环境事件风险等级划分流程示意图

## 8.2涉水环境风险物质数量与临界量比值(Q)

环境风险物质清单及临界量见《企业突发环境事件风险分级方法》附录A。未列入附录A的化学物质，依据类别特性，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)及《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中关于重大危险源的识别标准，对本单位涉及的危险物质进行重大危险源辨识。根据企业环境风险物质最大存在总量（以折纯计）与其对应的临界量，计算比值（Q），计算公式如下：

式中：w1, w2, …, wn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

W1, W2, …, Wn——每种环境风险物质的临界量，t。

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级。

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）当Q＜1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”；

（2）Q≥1，企业突发水环境事件风险等级表示为“环境风险等级-水（Q水平-M类型-E类型）”。

本医院涉水风险物质计算如下：

表8-1 涉及的水环境风险物质Q值计算

| 序号 | 原料名称 | 储存量（t） | 临界量(t) | qn/Qn | ∑qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸 | 3 | 7.5 | 0.4 | 0.4 |

通过计算：Q=0.4＜1，表示为Q0，为一般环境风险等级。

## 8.3水环境风险受体敏感性（E）

### 8.3.1环境风险受体类别划分

按照环境风险受体的敏感程度，将医院周边的环境风险受体分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表8-2。

表8-2 水环境风险受体敏感程度类型划分表

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体；集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入收纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2（E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |

### 8.3.2医院水环境风险受体

本单位雨水流入护城河，污水厂纳污河流为护城河，汇入独墅湖，最终流入吴淞江，吴淞江自西向东流。因此，水环境风险受体为E2。

## 8.4生产工艺与水环境风险控制水平（M）

采用评分法对医院生产工艺、环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，确定其生产工艺与环境风险控制水平。评估指标及分值分别见下表。

表8-3 医院生产工艺与水环境风险控制水平评估指标

| 评估指标 |  | 分值 | 得分/分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 |  | 30分 | 0 |
| 水环境风险控制措施 | 截流措施 | 8分 | 0 |
|  | 事故废水收集措施 | 8分 | 0 |
|  | 清净废水系统风险防控措施 | 8分 | 0 |
|  | 雨水排水系统风险防控措施 | 8分 | 0 |
|  | 生产废水处理系统风险防控措施 | 8分 | 8 |
|  | 废水排放去向 | 12分 | 6分 |
|  | 厂内危险废物环境管理 | 10分 | 0 |
|  | 近3年内突发水环境事件发生情况 | 8分 | 0 |

本单位生产工艺与水环境风险控制水平（M）得分为6分。

医院水环境风险及其控制水平按照表8-4确定。

表8-4 医院环境风险及其控制水平对照表

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M<25 | M1 |
| 25≤M<45 | M2 |
| 45≤M<65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

综上所述，本医院属于M1类水平。

## 8.5突发水环境事件风险等级

### 8.5.1环境风险等级确定的原则

根据医院周边环境风险受体的3种类型，按照环境风险物质数量与临界量比值（Q）、生产工艺过程与环境风险控制水平（M），确定其环境风险等级，具体见下表。

表8-5医院突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 环境风险物质与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q<10 | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100 | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100 | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q<10 | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q<100 | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100 | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q<10 | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q<100 | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100 | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

### 8.5.2突发水环境风险等级的确定

根据8.1节至8.4节分析，按照医院环境风险等级划分办法，苏州大学附属童医院（景德路院区）突发水环境事件风险等级评定为“一般-水（Q0）”。

# 9突发环境事件风险等级确定与调整

## 9.1风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。因此，苏州大学附属儿童医院（景德路院区）突发环境事件风险等级为一般。

## 9.2风险等级调整

近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚的企业，在已评定的突发环境事件风险等级基础上调高一级，最高等级为重大。苏州大学附属儿童医院（景德路院区）近三年内未发生以上违法行为，因此不进行等级调整。

## 9.3风险等级表征

根据《企业突发环境事件风险分级方法》，同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，风险等级表示为“企业突发环境事件风险等级[突发大气环境事件风险等级表征+突发水环境事件风险等级表征]”，因此苏州大学附属儿童医院（景德路院区）突发环境事件风险等级表征为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。